INFORME DE SUPERVISIÓN DEL SITP PROVISIONAL

PERIODO OCTUBRE 2020 – DICIEMBRE 2020

DOCUMENTO TÉCNICO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BUSES

TRANSMILENIO S.A.

Bogotá D.C. diciembre de 2020

| Elaboró: Claire Marcela Carrascal Baene Profesional Especializado de Supervisión | Revisó: |
| --- | --- |
| Equipo de apoyo a la supervisión del SITP Provisional Dirección Técnica de Buses Fecha de revisión: diciembre de 2020 | Mario Leonardo Nieto Director Técnico de Buses (e) Fecha de aprobación: diciembre de 2020 |

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	5

OBJETIVOS	6

JUSTIFICACIÓN	7

1.	ESTADO ACTUAL DEL SITP PROVISIONAL	9

1.1	OFERTA DEL SISTEMA	9

1.1.1.	Tipologías vehiculares	10

1.1.2.	Edad de la flota	10

1.1.3.	Flota habilitada por empresa	12

1.2	COBERTURA GEOGRÁFICA DEL SISTEMA	13

2.	ESTUDIOS DE CAMPO	15

2.1.	ESTUDIOS DE FRECUENCIA Y OCUPACIÓN VISUAL (FOV)	15

2.1.1.	Resultados de los estudios FOV	17

2.2.	ESTUDIOS DE SEGUIMIENTO A HÁBITOS DE CONDUCCIÓN	26

2.2.1. Resultados de los estudios de seguimiento a los hábitos de conducción	28

3.	Demanda y kilometros recorridos	31

4.	ACCIDENTALIDAD	39

5.	RETROALIMENTACIÓN EMPRESAS sitp provisional	40

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS	42

ANEXO No. 1	45

LISTA DE FIGURAS

| Figura 1. Esquema roles en el SITP Provisional Resolución 347 de 2015 | 7 |
| --- | --- |
| Figura 2. Mapa de Procesos seguimiento de la operación del SITP Provisional | 8 |
| Figura 3. Resumen de oferta del SITP Provisional | 9 |
| Figura 4. Distribución de flota por tipología vehicular | 10 |
| Figura 5. Rangos de edad flota habilitada SITP Provisional | 11 |
| Figura 6. Proyección de disponibilidad de flota | 12 |
| Figura 7. Cobertura de Rutas del SITP Provisional por Localidad | 14 |
| Figura 8. Estudios de campo octubre a diciembre de 2020 | 15 |
| Figura 9. Localización Puntos de toma de información FOV | 16 |
| Figura 10. Intervalos Promedio Día – Estudios de FOV | 24 |
| Figura 11. Intervalos de paso rutas SITP Provisional Según Franja Horaria | 24 |
| Figura 12. Nivel de Ocupación por Tipología y franja horaria | 25 |
| Figura 13. Número de infracciones registradas | 28 |
| Figura 14. Número de infracciones por tipo | 28 |
| Figura 15. Acciones disciplinarias aplicadas | 29 |
| Figura 16. Rutas y Vehículos en operación marzo a diciembre de 2020 | 31 |
| Figura 17. Demanda Diaria por Tipo de día – noviembre 2020 | 38 |
| Figura 18. Registro de Accidentalidad | 39 |

LISTA DE TABLAS

| Tabla 1. Flota habilitada por empresa y capacidad transportadora | 13 |
| --- | --- |
| Tabla 2. Flota observada por ruta en estudios de FOV | 17 |
| Tabla 3. Rutas Sin Operación – no observadas en estudios de FOV | 20 |
| Tabla 4. Intervalos de paso promedio observados en estudios de FOV | 21 |
| Tabla 5. Porcentajes de Ocupación por Ruta y franja horaria | 25 |
| Tabla 6. Cantidad de Hallazgos por Empresa y vehículo | 30 |
| Tabla 7. Kilómetros Diarios Recorridos por Ruta y Tipodía - Noviembre 2020 | 32 |
| Tabla 8. Demanda Diaria por Ruta y Tipodía - Noviembre 2020 | 35 |
| Tabla 9. Reuniones de seguimiento y rutas evaluadas | 40 |

# INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como objetivo presentar los resultados de la supervisión que realiza la Dirección Técnica de Buses de TRANSMILENIO S.A. a la operación del SITP Provisional, en cumplimiento de la Resolución N° 347 de 2015, para el periodo comprendido entre octubre y diciembre de 2020, teniendo como premisa incluir las situaciones relevantes que se hayan encontrado durante el periodo de estudio; para que éstas, sean objeto de consulta y/o evaluación por parte de la Subgerencia Técnica y de Servicios de TRANSMILENIO S.A. con el fin de identificar oportunidades de mejora en la prestación del servicio y que sirva de apoyo en la construcción del plan de desmonte de las 121 rutas que están autorizadas a la fecha del presente informe.

El informe incluye de manera detallada los resultados de la evaluación de los parámetros operaciones actuales de cada una de las rutas, los cuales son evidenciados a partir de estudios de campo; entre los que se incluyen frecuencia y ocupación visual en punto fijo, revisión de trazados y supervisión de aplicación de las normas establecidas para lograr buenas prácticas de conducción que redunden en mayor seguridad para todo el sistema de rutas provisionales; para este informe no se realizaron estudios de ascenso y descenso de pasajeros a bordo, como medida de prevención de contagio para el personal de vía. Cabe resaltar que la información recolectada para este informe, fue tomada en periodo atípico por el aislamiento preventivo que ha asumido la ciudad desde el pasado 20 de marzo, como medida de contención de la pandemia ocasionada por el COVID-19.

Se presentan además, las estadísticas correspondientes a los reportes de accidentes e incidentes que se reciben por parte de las empresas o a través del canal de supervisión del centro de control. En el capítulo final se encuentran las conclusiones del informe, construidas a partir de los resultados de los estudios y de las reuniones de seguimiento que se realizan con cada una de las empresas vinculadas al SITP Provisional.

# OBJETIVOS

- Presentar los resultados de la supervisión de la operación al SITP Provisional para el periodo de octubre a diciembre de 2020, frente al cumplimiento por parte de las empresas al reglamento de operación de rutas de Transporte Público Provisional, adoptado mediante Resolución 347 de 16 de septiembre de 2015.

- Informar a la Subgerencia Técnica y de Servicios de TRANSMILENIO S.A. los parámetros de operación de las rutas del SITP Provisional evidenciados durante el periodo de estudio, con el fin de que esta información sirva como insumo para la toma de decisiones y actuaciones sobre el Sistema Integrado de Transporte Público, en la etapa de desmonte de las rutas del SITP Provisional e implementación de las Rutas Zonales correspondientes.

- Estimar parámetros operacionales atípicos ocasionados por la contingencia y que servirán de soporte para el análisis particular de continuidad de cada ruta.

# JUSTIFICACIÓN

En el Decreto 190 de 2015, se definen los lineamientos para la finalización de la etapa de transición del transporte público colectivo al Sistema Integrado de Transporte Público - SITP, establecida mediante el Decreto 156 de 2011, y se define un mecanismo provisional de operación de la flota de vehículos del servicio de transporte público colectivo, bajo la premisa de una complementariedad con los servicios del Sistema Integrado de Transporte Público de la ciudad.

De acuerdo con lo anterior, corresponde a TRANSMILENIO S.A. como Ente Gestor del SITP realizar planeación gestión y supervisión de la operación del SITP Provisional y entregar los informes correspondientes a los resultados de supervisión y seguimiento en aplicación del Reglamento operativo adoptado mediante la Resolución N° 347 de 2015.

Figura 1. Esquema roles en el SITP Provisional Resolución 347 de 2015

En el esquema enseñado en la imagen anterior se resume el funcionamiento del SITP Provisional y se describe el rol de la Secretaría Distrital de Movilidad como autoridad de tránsito y transporte en la ciudad de Bogotá, TRANSMILENIO S.A. como Ente Gestor encargado de la supervisión y seguimiento de la operación y las empresas operadoras habilitadas actualmente mediante la Resolución 381 del 13 de septiembre de 2019 de la Secretaría Distrital de Movilidad, con plazo hasta el 31 de diciembre de 2021 inclusive.

Así mismo, en el siguiente esquema se presenta el mapa de procesos en el cual se enmarca la labor de supervisión y seguimiento realizada por la Dirección Técnica de Buses de TRANSMILENIO S.A. a los lineamientos de operación establecidos mediante la Resolución 347 de 2015.

Figura 2. Mapa de Procesos seguimiento de la operación del SITP Provisional

# ESTADO ACTUAL DEL SITP PROVISIONAL

Los datos que encontrarán en este capítulo, corresponden a la operación atípica que se está realizando desde el pasado 20 de marzo, fecha en que nos vimos obligados al confinamiento en toda la ciudad como medida de contención a la pandemia que se afronta actualmente. Para este informe en particular, las estadísticas se presentarán con corte a noviembre de 2020, periodo que representa mejor esta nueva normalidad en el comportamiento de la demanda; pues el mes de diciembre, es un mes de estacional y considerado atípico para análisis de la operación.

## OFERTA DEL SISTEMA

A noviembre de 2020, en el SITP Provisional estaban habilitados para la operación 3.810 vehículos vinculados a 52 empresas prestadoras del servicio, que a su vez tienen vinculados a 3.993 conductores y se finalizó el mes de noviembre con una operación equivalente al 88% de un día hábil típico. En la figura 3, se presentan todos los indicadores de ésta.

Figura 3. Resumen de oferta del SITP Provisional

Fuente: Bases de datos – Dirección Técnica de Buses TMSA.

Cabe aclarar, que a pesar de no estar vigente desde el pasado 11 de mayo la restricción a la circulación por pico y placa; la mayoría de las empresas han seguido aplicando dicha restricción; principalmente por la disminución en la demanda, pues éste es el único componente de tarifa que permite mantener la operación de las rutas del SITP Provisional. Aunado a la baja demanda, tenemos otro factor que influye en que toda la flota no salga a operar, la deserción laboral que están afrontando las empresas, pues los conductores han reacción a la difícil situación por la que atraviesa este sistema, buscando otras alternativas de trabajo.

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, observamos que el SITP Provisional está operando con 2.973 vehículos que equivalen al 78% del total de vehículos que podrían prestar el servicio y al 91% si se compara con la operación típica pre-pandemia.

### Tipologías vehiculares

A partir de la flota que se tiene habilitada actualmente para operación, la participación por tipologías es en su orden; microbuses de 19 Pasajeros con 44%, buses de 50 Pasajeros con 43% y busetas de 40 pasajeros con el 13%, como se presenta en la siguiente figura.

Figura 4. Distribución de flota por tipología vehicular

Fuente: Bases de Datos de Flota– Dirección Técnica de Buses TMSA.

### Edad de la flota

En cuanto a la edad de los vehículos que están habilitados para operación en el sistema de rutas del SITP Provisional; a continuación se representa la distribución por rangos de edad;  donde se evidencia que la mayor proporción de la flota se encuentra entre 16 y 19 años de edad, 2.267 vehículos se encuentran en este rango y representan el 60% de la flota.

Figura 5. Rangos de edad flota habilitada SITP Provisional

Fuente: Bases de Datos de Flota– Dirección Técnica de Buses TMSA

En la Figura 6 se presenta el cronograma de vencimientos de vida útil de los vehículos habilitados en el SITP Provisional; en ésta se encuentra representada la cantidad de vehículos que van saliendo por años, con corte al último día del año.

Se evidencia que entre los años 2022 y 2023 por terminación de vida útil saldrá una cantidad importante de vehículos del esquema provisional, cerca del 62% de la flota se habría desvinculado a finales de 2023; por lo que se hace indispensable la adjudicación de las unidades funcionales que se encuentran en proceso de licitación, con el fin de garantizar la prestación del servicio.

La serie de datos de flota saliente desde el año 2015 hasta 2020, incluye la flota desvinculada por terminación de vida útil y la flota que ha sido retirada de la operación del SITP Provisional por otros motivos tales como, vehículos recogidos por los Concesionarios vigentes en el SITP y los vehículos que han sido postulados a TRANSMILENIO S.A. para ser chatarrizados por haber estado vinculados a los Concesionarios de COOBUS, EGOBUS O TRANZIT.

Cabe aclarar, que a partir del año 2021, la proyección que está graficada obedece a la salida de flota única y exclusivamente por terminación de vida útil; sin desconocer que este proceso puede verse acelerado por la actual crisis económica que atraviesa el SITP Provisional, ante la reducción de demanda ocasionada por las medidas de contención de la pandemia que se vienen implementando en la ciudad.

Figura 6. Proyección de disponibilidad de flota

Fuente: Bases de Datos de Flota– Dirección Técnica de Buses TMSA. Flota habilitada por empresa

En la Tabla 1 se presenta la distribución de la flota habilitada por empresa discriminada por tipología (bus, buseta y microbús), total de flota y capacidad transportadora. En la tabla se destaca que 9 empresas concentran más del 50% de la flota disponible para operación del SITP Provisional, mientras que en 22 empresas se concentra el 80% de la capacidad. Esto evidencia la concentración de flota en un grupo reducido de empresas y la dispersión existente con 30 empresas adicionales que cuentan con tamaños de flota entre 46 y 5 vehículos.

Tabla 1. Flota habilitada por empresa y capacidad transportadora

Fuente: Bases de Datos de Flota– Dirección Técnica de Buses TMSA.

## COBERTURA GEOGRÁFICA DEL SISTEMA

En el mapa de la Figura 7 se presenta la cobertura del Sistema de Rutas del SITP Provisional, donde se evidencia que aún se tiene operación en todas las localidades de la ciudad; destacando que, la mayor oferta de rutas se presenta en las localidades de Suba Centro, Fontibón y Perdomo debido a que en estas zonas no se ha implementado la totalidad del SITP ante la liquidación de las empresas COOBUS y EGOBUS.

La representación de las rutas indica la sumatoria sin superposición de los recorridos de manera que, son visibles los tramos que cuentan con mayor número de rutas, como se puede identificar en las zonas de Suba, Fontibón, Perdomo y en la zona neutra.

Figura 7. Cobertura de Rutas del SITP Provisional por Localidad

ESTUDIOS DE CAMPO

Para el periodo de supervisión objeto de este informe, se realizaron estudios de campo en todas las rutas que conforman la operación del SITP Provisional; tales como estudios de frecuencias y ocupación visual, estudios de seguimiento a hábitos de conducción y estudios especiales de verificación de desvíos.

Para el periodo de octubre a diciembre de 2020 se realizaron 274 estudios, distribuidos como se presenta en la siguiente gráfica.

Figura 8. Estudios de campo octubre a diciembre de 2020

Todos los estudios realizados, corresponden a una operación atípica ocasionada por la actual pandemia. A continuación, se presentan en detalle cada uno de los estudios realizados con los resultados correspondientes.

## ESTUDIOS DE FRECUENCIA Y OCUPACIÓN VISUAL (FOV)

El estudio de Frecuencia y Ocupación Visual aporta la información necesaria para definir el comportamiento de una ruta en cuanto a intervalo, flota y ocupación, parámetros esenciales en la definición de la oferta y demanda de una ruta.

Para lograr tener información de estos parámetros para todas las rutas, fue necesario definir puntos de aforo que fueran comunes a varias rutas para realizar los estudios por grupos de rutas, sin que esto interfiera en que se pueda tener la información individualizada para cada ruta.

También es importante para el análisis de los resultados de estos estudios, aclarar que los puntos de toma de información se escogen mediante el apoyo de estudios de ascenso y descenso de usuarios a bordo para identificar los puntos de máxima carga; para las rutas que tienen destino o pasan por el centro de ciudad; logrando así, realizar los estudios en los tramos en los cuales las rutas presenta los mayores niveles de ocupación en los periodos de máxima demanda.

Dada la limitación de recursos para la toma de información en campo, los estudios de frecuencia y ocupación visual se realizan en sentido de máxima carga; discriminados así:  en el periodo de la mañana, en sentido desde la periferia hacia el centro de la ciudad y en el periodo de la tarde, en sentido centro hacia la periferia. En la Figura 9 se presenta la ubicación de los puntos de toma de información de FOV.

Figura 9. Localización Puntos de toma de información FOV

### Resultados de los estudios FOV

En este numeral se presentan los resultados del procesamiento y análisis de información obtenida en los estudios de frecuencia y ocupación visual realizados en el periodo de octubre a diciembre de 2020; todos los estudios de FOV fueron realizados en un periodo atípico generado por la actual pandemia.

Adicionalmente, en el Anexo No. 1 se consolida la información de todas las rutas para que sirva de consulta en posteriores estudios o diseños relacionados con los parámetros operativos registrados.

#### Flota Operativa

A Partir de la información del estudio de frecuencias y ocupación visual, se puede obtener el número de buses que estuvieron operando en cada ruta; la flota que fue observada en vía, se comparó con la flota con la que venían operando las rutas en un periodo inmediatamente anterior al aislamiento o periodo típico de operación, a parir de dicha comparación se pudo estimar cual ha sido la afectación de cada ruta en cuanto a disponibilidad de flota.

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.2, se encuentra el resultado de la comparación de la operación antes y después de aislamiento en términos de flota operando.

Tabla 2. Flota observada por ruta en estudios de FOV

| RUTA | DENOMINACIÓN | Flota Total Hábil feb-20 | Flota Total Hábil nov-20 | TIPOLOGÍA DOMINANTE | % CUMPLIMIENTO DE FLOTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZP-C42 | CASTILLA VALLADOLID - CENTRO ANDINO | 22 | 2 | Microbus | 9,09% |
| ZP-C62 | EL REFUGIO - PORCIÚNCULA | 23 | 4 | Microbus | 17,39% |
| ZP-84B | LA ESTANCIA - SAN DIEGO | 15 | 6 | Bus | 31,25% |
| ZP-734A | VERBENAL - PALMITAS PATIO BONITO | 21 | 7 | Bus | 33,33% |
| ZP-C70 | AGUAS CLARAS - PUENTE GARNDE | 23 | 9 | Bus | 39,13% |
| ZP-C108A | RAMAJAL - 7 DE AGOSTO | 16 | 7 | Bus | 43,75% |
| ZP-07 | ZONA FRANCA - CENTRO ANDINO | 22 | 10 | Bus | 45,45% |
| ZP-232 | RECODO DEL PARQUE - CENTRO ANDINO | 23 | 13 | Microbus | 56,52% |
| ZP-499A | SUBA CORPAS - BOSA LAURELES | 44 | 27 | Bus | 61,36% |
| ZP-C87 | GRANADA SUR - PORCIÚNCULA | 20 | 13 | Microbus | 65,00% |
| ZP-578 | CIUDADELA EL RECREO - SUBA CORPAS | 38 | 25 | Bus | 65,79% |
| ZP-168A | CIUDADELA EL RECREO - LA ROCA | 30 | 20 | Microbus | 66,67% |
| ZP-20 | HORACIO ORJUELA - PABLO VI | 15 | 10 | Microbus | 66,67% |
| ZP-126 | VILLA GLORIA SAUCES - VILLA GLADYS | 50 | 34 | Bus | 68,00% |
| ZP-C16 | VILLAS DE GRANADA - HORACIO ORJUELA | 60 | 41 | Microbus | 68,33% |
| ZP-236 | RECODO DEL PARQUE - LA CASTAÑA | 48 | 33 | Microbus | 68,75% |
| ZP-01 | TRES REYES - SAN DIEGO | 13 | 9 | Microbus | 69,23% |
| ZP-E56 | VILLA GLORIA SAUCES - SUBA LA GAITANA | 46 | 32 | Bus | 69,57% |
| ZP-C50 | EL REFUGIO-BOSQUE DE SAN CARLOS | 21 | 15 | Microbus | 71,43% |
| ZP-796 | AURES II – CENTRO | 25 | 18 | Bus | 72,00% |
| ZP-C9 | JERUSALÉN - BACHUÉ | 25 | 18 | Microbus | 72,00% |
| ZP-364 | EL REFUGIO - UNICENTRO | 29 | 21 | Microbus | 72,41% |
| ZP-P94A | BILBAO - U. EL BOSQUE | 29 | 21 | Microbus | 72,41% |
| ZP-P91 | SANTA CECILIA - VERBENAL | 26 | 19 | Microbus | 73,08% |
| ZP-84A | BACHUÉ- CENTRO | 15 | 11 | Bus | 73,33% |
| ZP-E48 | ALFONSO LÓPEZ - CENTRO | 31 | 23 | Bus | 74,19% |
| ZP-119 | METROVIVIENDA – EL CORTIJO | 33 | 25 | Buseta | 75,76% |
| ZP-E21 | BILBAO – GERMANIA | 29 | 22 | Bus | 75,86% |
| ZP-C10 | JERUSALÉN - BACHUÉ | 25 | 19 | Microbus | 76,00% |
| ZP-686 | BOÍTA - MOLINOS 2 | 15 | 12 | Microbus | 80,00% |
| ZP-C78 | LIJACÁ - TERMINAL | 26 | 21 | Microbus | 80,77% |
| ZP-581 | ARBORIZADORA ALTA - SUBA CORPAS | 47 | 38 | Bus | 80,85% |
| ZP-446 | LIJACÁ – JERUSALÉN | 16 | 13 | Bus | 81,25% |
| ZP-C93 | LIJACÁ - SUBA LA CAÑIZA | 16 | 13 | Microbus | 81,25% |
| ZP-C43 | SAN PABLO JERICO - PORCIÚNCULA | 27 | 22 | Microbus | 81,48% |
| ZP-152 | VILLA DEL CERRO - VILLA CINDY | 38 | 31 | Bus | 81,58% |
| ZP-345 | EL REFUGIO - MIRADOR EL CODITO | 22 | 18 | Bus | 81,82% |
| ZP-365 | EL REFUGIO - PORCIUNCULA | 23 | 19 | Microbus | 82,61% |
| ZP-551 | GALICIA – BACHUÉ | 52 | 43 | Bus | 82,69% |
| ZP-141 | SAN FRANCISCO - USAQUÉN | 49 | 41 | Microbus | 83,67% |
| ZP-227 | RECODO DEL PARQUE – LA CASTAÑA | 43 | 36 | Microbus | 83,72% |
| ZP-35 | BILBAO - DIANA TURBAY | 68 | 57 | Bus | 83,82% |
| ZP-93 | BOSA SAN JOSÉ - VILLA GLORIA | 47 | 40 | Bus | 85,11% |
| ZP-33 | SAN PABLO - LIJACÁ | 36 | 31 | Buseta | 86,11% |
| ZP-C54 | EL REFUGIO - UNICENTRO | 22 | 19 | Bus | 86,36% |
| ZP-Z9 | QUIROGA - AEROPUERTO | 23 | 20 | Bus | 86,96% |
| ZP-E63 | BILBAO – GERMANIA | 55 | 48 | Bus | 87,27% |
| ZP-133 | PINARES - EL CORTIJO | 49 | 43 | Bus | 87,76% |
| ZP-140 | ISLA DEL SOL - GERMANIA | 25 | 22 | Microbus | 88,00% |
| ZP-239 | PUENTE GRANDE – PORCIÚNCULA | 25 | 22 | Buseta | 88,00% |
| ZP-P47 | ARABIA - SAN DIEGO CENTRO | 17 | 15 | Microbus | 88,24% |
| ZP-387 | HORACIO ORJUELA - FERIAS | 29 | 26 | Microbus | 89,66% |
| ZP-240 | PUENTE GRANDE - LACHES EL DORADO | 22 | 20 | Bus | 90,91% |
| ZP-234 | LIJACÁ - EL REFUGIO LA ALDEA | 24 | 22 | Microbus | 91,67% |
| ZP-C22 | MORALBA – AEROPUERTO | 24 | 22 | Microbus | 91,67% |
| ZP-P94B | BILBAO - SAN CRISTOBAL NORTE | 26 | 24 | Microbus | 92,31% |
| ZP-C34 | SAN CARLOS - SUBA COMPARTIR | 40 | 37 | Microbus | 92,50% |
| ZP-121 | BOHIOS RECODO - CENTRO | 27 | 25 | Bus | 92,59% |
| ZP-98 | VILLA GLORIA - BOITA | 41 | 38 | Bus | 92,68% |
| ZP-E74 | VILLA DEL CERRO - SAN CARLOS TIBABUYES | 42 | 39 | Bus | 92,86% |
| ZP-491 | PERDOMO - JULIO FLOREZ | 45 | 42 | Bus | 93,33% |
| ZP-P50 | LIJACÁ - SUBA LA CAÑIZA | 16 | 15 | Microbus | 93,75% |
| ZP-C141 | NUEVO CORINTO - SAN CRISTOBAL NORTE | 18 | 17 | Microbus | 94,44% |
| ZP-P41 | ARABIA - PUERTA DE TEJA | 18 | 17 | Microbus | 94,44% |
| ZP-597 | ANTONIO JOSÉ DE SUCRE – CHICÓ | 40 | 38 | Bus | 95,00% |
| ZP-E67 | USME - LIJACÁ | 68 | 65 | Bus | 95,59% |
| ZP-314 | SANTA CECILIA - CHAPINERO | 30 | 29 | Bus | 96,67% |
| ZP-161 | BOHIOS RECODO -CENTRO | 26 | 26 | Bus | 100,00% |
| ZP-316 | VILLA CINDY - SAN CRISTÓBAL NORTE | 21 | 21 | Bus | 100,00% |
| ZP-501 | EL UVAL - PUENTE GRANDE | 40 | 40 | Bus | 100,00% |
| ZP-502 | EL UVAL - EL DORADO | 25 | 25 | Bus | 100,00% |
| ZP-582 | CIUDADELA EL RECREO - SUBA CORPAS | 48 | 48 | Bus | 100,00% |
| ZP-C108B | SUBA BERLIN - GERMANÍA | 19 | 19 | Microbus | 100,00% |
| ZP-C140 | SUBA COMPARTIR - USAQUÉN | 19 | 19 | Microbus | 100,00% |
| ZP-C21 | MORALBA - CENTRO ANDINO | 20 | 20 | Microbus | 100,00% |
| ZP-C61 | MORALBA - AEROPUERTO | 23 | 23 | Microbus | 100,00% |
| ZP-C64 | SAN MARTIN DE LOBA - BILBAO CAMINOS DE LA ESPERANZA | 30 | 30 | Microbus | 100,00% |
| ZP-E41 | PUENTE GRANDE - LACHES EL DORADO | 27 | 27 | Bus | 100,00% |
| ZP-P40 | SANTO DOMINGO - TIERRA BUENA | 16 | 16 | Microbus | 100,00% |
| ZP-254 | USME - PALERMO | 39 | 40 | Bus | 102,56% |
| ZP-P23 | USME CHIGUAZA - BOSA SAN BERNANDINO | 38 | 39 | Microbus | 102,63% |
| ZP-P58 | PLANADAS - SUBA SAN PEDRO | 34 | 35 | Microbus | 102,94% |
| ZP-C63 | CIUDADELA EL RECREO - BILBAO CAMINOS DE LA ESPERANZA | 44 | 46 | Microbus | 104,55% |
| ZP-C24 | EL REFUGIO - PERSEVERANCIA | 20 | 21 | Microbus | 105,00% |
| ZP-150 | DOÑA LILIANA - AURES II | 38 | 40 | Bus | 105,26% |
| ZP-500 | NUEVO CHILE - LOS LACHES | 17 | 18 | Bus | 105,88% |
| ZP-C74 | BOSQUES DE SAN CARLOS – BOLIVIA | 16 | 17 | Microbus | 106,25% |
| ZP-C35 | EL REFUGIO - SAN MARTIN DE LOBA | 28 | 30 | Microbus | 107,14% |
| ZP-C92 | LIJACÁ - AEROPUERTO | 14 | 15 | Microbus | 107,14% |
| ZP-732 | TIERRA BUENA - DIANA TURBAY | 44 | 48 | Bus | 109,09% |
| ZP-P17 | EL REFUGIO - SUBA COMPARTIR | 21 | 23 | Buseta | 109,52% |
| ZP-238 | LA BELLEZA - PUENTE GRANDE | 30 | 33 | Bus | 110,00% |
| ZP-136 | PUENTE GRANDE – CENTRO | 19 | 21 | Buseta | 110,53% |
| ZP-P81 | PUENTE GRANDE - EL TUNO | 27 | 30 | Microbus | 111,11% |
| ZP-C28 | SUBA COMPARTIR – CEDRITOS | 25 | 28 | Microbus | 112,00% |
| ZP-O5 | BOSA SAN JOSÉ - PUENTE GRANDE | 24 | 27 | Microbus | 112,50% |
| ZP-E4 | VILLA DEL CERRO - VILLA CINDY | 30 | 34 | Microbus | 113,33% |
| ZP-T29 | SANTO DOMINGO – GERMANIA | 30 | 34 | Microbus | 113,33% |
| ZP-C56 | ISLA DEL SOL - GERMANIA | 20 | 23 | Microbus | 115,00% |
| ZP-169 | SAN CARLOS TIBABUYES - PORCIÚNCULA | 35 | 41 | Bus | 117,14% |
| ZP-P56 | PRADOS DE ALAMEDA - SUBA LISBOA | 33 | 39 | Microbus | 118,18% |
| ZP-229 | EL REFUGIO- SAN MARTIN DE LOBA | 27 | 32 | Microbus | 118,52% |
| ZP-536 | SAN FRANCISCO - VILLA MARÍA | 43 | 51 | Microbus | 118,60% |
| ZP-C106 | SIERRA MORENA - SUBA NOGALES | 15 | 19 | Microbus | 126,67% |
| ZP-P4 | ALFONSO LÓPEZ - PATIO BONITO | 20 | 26 | Microbus | 130,00% |
| ZP-850A | AURES II -TRES ESQUINAS JERUSALÉN | 21 | 28 | Bus | 133,33% |
| ZP-C66 | CIUDADELA EL RECREO - BILBAO CAMINOS DE LA ESPERANZA | 34 | 46 | Microbus | 135,29% |
| ZP-743 | ALFONSO LÓPEZ - VILLA CINDY | 36 | 50 | Bus | 138,89% |
| ZP-E31 | SANTA RITA SUR ORIENTAL - SUBA LA GAITANA | 22 | 31 | Microbus | 140,91% |
| ZP-850 | AURES II - ARBORIZADORA ALTA | 26 | 37 | Bus | 142,31% |
| ZP-P64 | EL UVAL- EL REFUGIO | 31 | 46 | Microbus | 148,39% |
| ZP-313 | SUBA LA GAITANA - CENTRO - EST. BICENTENARIO | 15 | 23 | Bus | 153,33% |
| ZP-183 | SUBA EL SALITRE - USAQUÉN | 9 | 14 | Microbus | 155,56% |
| ZP-C60 | RECODO - CENTRO ANDINO | 16 | 25 | Microbus | 156,25% |
| ZP-P27 | BELLAVISTA - TERMINAL DE TRANSPORTE | 16 | 28 | Microbus | 175,00% |
| ZP-361 | VILLA GLORIA - CHAPINERO LOURDES | 6 | 14 | Bus | 233,33% |

Fuente: Bases de Datos de FOV – Dirección Técnica de Buses TMSA.

En el cuadro anterior se relacionaron las rutas en operación, incluyendo la relación de flota observada en los estudios de frecuencia y ocupación visual y los porcentajes de cumplimiento de flota, comparada con la flota observada en febrero de 2020 (mes antes de pandemia).

Se registraron rutas operando con un parque automotor superior al de antes de pandemia; de las cuales, las rutas con mayor porcentaje en aumento de flota son la ruta ZP-361, ZP-P27 y ZP-C60 con 233%, 175% y 156%, respectivamente. En tanto, que las rutas encontradas en operación con menor cantidad de flota fueron las rutas ZP-C42, ZP-C62 y ZP-84B con cumplimiento de flota de 9%, 17% y 31% respectivamente.

En la Tabla 3, se presentan todas las rutas que no fueron observadas durante los estudios de campo realizados; en total, 5 rutas de las 121 habilitadas no se encuentran en operación. De estás 5 rutas, la ZP-T130 está abandonada desde antes del inicio de la pandemia y las otras 4 se consideran fueron abandonadas por los bajos ingresos que representaban para las empresas durante la crisis que se ha afrontado por la baja demanda en periodo de pandemia.

Tabla 3. Rutas Sin Operación – no observadas en estudios de FOV

| Ruta | Denominación | Tipología Dominante | Flota Operando Periodo Típico feb/20 | Flota Operando Periodo Atípico sep/20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZP-T130 | ISLA DE SOL – CHAPINERO | Microbus | 0 | 0 |
| ZP-200 | ALAMEDA PUENTE GRANDE - UNICENTRO | Microbus | 3 | 0 |
| ZP-505 | ZONA FRANCA – CENTRO | Microbus | 9 | 0 |
| ZP-C125A | TERCER MILENIO - GUADALUPE | Microbus | 10 | 0 |
| ZP-C65 | RECODO - MARLY | Microbus | 13 | 0 |

Fuente: Bases de Datos de FOV – Dirección Técnica de Buses TMSA.

De otra parte, durante el periodo del presente informe fueron desmontadas 8 rutas; las Rutas ZP-SE10 y ZP-923 el 10 de octubre, la ruta ZP-C8 el 17 de octubre, y las rutas ZP-83, ZP-261, ZP-728ª, ZP-902 y ZP-SE8 el 14 de noviembre, lo anterior en cumplimiento del cronograma de desmonte previsto para el presente año.

#### Intervalos de paso

Así mismo, se realizó el análisis del intervalo de paso de las rutas a partir de la información obtenida en los estudios de campo y se presenta en el Anexo 1 para la totalidad de las rutas. En las gráficas de intervalos incluidas en este capítulo, los intervalos de paso se categorizaron en rangos para una mejor comprensión de los datos.

Cabe resaltar, que en este periodo dada la operación atípica que realizaron las empresas del SITP Provisional, ha sido muy dispendioso lograr caracterizar dicha operación; pues son muchos los factores que influyen, entre otros los siguientes.

- La disminución en la demanda, ha llevado a las empresas a operar con una programación absolutamente dinámica, con dimensionamiento de la oferta en tiempo real.

- Sobreoferta del 20% por liberación de pico y placa, es decir más flota para programar en un periodo de baja demanda que en promedio no alcanza el 50% de la demanda de un periodo típico.

- Concentración de la oferta en los periodos habituales de mayor número de viajes  y una operación muy reducida en periodos valle o de menor demanda.

- Concentración de demanda sectorizada geográficamente, debido a la distribución de las actividades económicas de la ciudad.

- Cambios constantes en la velocidad de operación, influenciada por la apertura o cierre de algunos sectores económicos de la ciudad.

- Redistribución de flota, abandonando las rutas que definitivamente los ingresos no cubren los costos de operación y sobreofertando las rutas que están representando mayores ingresos.

- Deserción de conductores, ante la no productividad del negocio.

- Postulación anticipada para chatarrización de los vehículos que están parqueados porque los ingresos no cubren los gastos de operación y utilidad.

En los estudios de FOV del periodo del informe, para día hábil fueron observadas en operación 116 rutas de las 121 que están habilitadas para prestar el servicio. Para las 116 rutas se presentan los intervalos promedio de operación con su correspondiente en el mes de febrero (antes de pandemia); pues no se puede desconocer que este periodo es atípico y que las condiciones de operación a pesar de empezar a estabilizarse, será muy difícil conseguir los niveles de demanda que se tenían en febrero de 2020; pues se cree que la virtualidad que tuvo su auge a raíz del aislamiento obligatorio, llevó a repensar muchas actividades que aunque en una menor escala permanecerán en la virtualidad una vez se termine esta crisis.

Tabla 4. Intervalos de paso promedio observados en estudios de FOV

| RUTA | DENOMINACIÓN | Tipología Dominante | Intervalo Promedio día feb-20 | Intervalo Promedio día nov-20 | % Cumplimiento Intervalo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZP-C42 | CASTILLA VALLADOLID - CENTRO ANDINO | Microbus | 10,6 | 189,0 | 5,61% |
| ZP-C62 | EL REFUGIO - PORCIÚNCULA | Microbus | 13,4 | 37,2 | 36,02% |
| ZP-734A | VERBENAL - PALMITAS PATIO BONITO | Bus | 17,5 | 44,0 | 39,77% |
| ZP-C70 | AGUAS CLARAS - PUENTE GARNDE | Bus | 14,4 | 27,2 | 52,94% |
| ZP-07 | ZONA FRANCA - CENTRO ANDINO | Bus | 11,0 | 18,8 | 58,51% |
| ZP-C108A | RAMAJAL - 7 DE AGOSTO | Bus | 16,1 | 26,1 | 61,69% |
| ZP-119 | METROVIVIENDA – EL CORTIJO | Buseta | 11,2 | 17,8 | 62,92% |
| ZP-686 | BOÍTA - MOLINOS 2 | Microbus | 17,3 | 26,9 | 64,31% |
| ZP-232 | RECODO DEL PARQUE - CENTRO ANDINO | Microbus | 14,4 | 20,8 | 69,23% |
| ZP-126 | VILLA GLORIA SAUCES - VILLA GLADYS | Bus | 10,2 | 14,4 | 70,83% |
| ZP-C87 | GRANADA SUR - PORCIÚNCULA | Microbus | 10,4 | 14,4 | 72,22% |
| ZP-168A | CIUDADELA EL RECREO - LA ROCA | Microbus | 12,6 | 17,3 | 72,83% |
| ZP-499A | SUBA CORPAS - BOSA LAURELES | Bus | 12,6 | 17,3 | 72,83% |
| ZP-E48 | ALFONSO LÓPEZ - CENTRO | Bus | 7,0 | 9,6 | 72,92% |
| ZP-01 | TRES REYES - SAN DIEGO | Microbus | 14,3 | 19,5 | 73,33% |
| ZP-C56 | ISLA DEL SOL - GERMANIA | Microbus | 9,7 | 13,0 | 74,62% |
| ZP-P47 | ARABIA - SAN DIEGO CENTRO | Microbus | 13,1 | 17,4 | 75,29% |
| ZP-C50 | EL REFUGIO-BOSQUE DE SAN CARLOS | Microbus | 15,1 | 20,0 | 75,50% |
| ZP-C16 | VILLAS DE GRANADA - HORACIO ORJUELA | Microbus | 6,7 | 8,8 | 76,14% |
| ZP-E63 | BILBAO – GERMANIA | Bus | 8,1 | 10,6 | 76,42% |
| ZP-140 | ISLA DEL SOL - GERMANIA | Microbus | 8,4 | 10,9 | 77,06% |
| ZP-578 | CIUDADELA EL RECREO - SUBA CORPAS | Bus | 14,0 | 17,8 | 78,65% |
| ZP-84A | BACHUÉ- CENTRO | Bus | 13,7 | 17,4 | 78,74% |
| ZP-E67 | USME - LIJACÁ | Bus | 6,3 | 7,9 | 79,75% |
| ZP-796 | AURES II – CENTRO | Bus | 11,3 | 14,0 | 80,71% |
| ZP-345 | EL REFUGIO - MIRADOR EL CODITO | Bus | 14,3 | 17,7 | 80,79% |
| ZP-84B | LA ESTANCIA - SAN DIEGO | Bus | 29,1 | 36,0 | 80,83% |
| ZP-20 | HORACIO ORJUELA - PABLO VI | Microbus | 20,1 | 24,0 | 83,75% |
| ZP-Z9 | QUIROGA - AEROPUERTO | Bus | 13,3 | 15,8 | 84,18% |
| ZP-582 | CIUDADELA EL RECREO - SUBA CORPAS | Bus | 9,2 | 10,9 | 84,40% |
| ZP-E21 | BILBAO – GERMANIA | Bus | 13,2 | 15,6 | 84,62% |
| ZP-C28 | SUBA COMPARTIR – CEDRITOS | Microbus | 7,2 | 8,5 | 84,71% |
| ZP-141 | SAN FRANCISCO - USAQUÉN | Microbus | 6,2 | 7,2 | 86,11% |
| ZP-E56 | VILLA GLORIA SAUCES - SUBA LA GAITANA | Bus | 10,1 | 11,7 | 86,32% |
| ZP-93 | BOSA SAN JOSÉ - VILLA GLORIA | Bus | 9,3 | 10,7 | 86,92% |
| ZP-387 | HORACIO ORJUELA - FERIAS | Microbus | 10,3 | 11,8 | 87,29% |
| ZP-35 | BILBAO - DIANA TURBAY | Bus | 7,0 | 8,0 | 87,50% |
| ZP-152 | VILLA DEL CERRO - VILLA CINDY | Bus | 11,6 | 13,2 | 87,88% |
| ZP-C34 | SAN CARLOS - SUBA COMPARTIR | Microbus | 9,7 | 11,0 | 88,18% |
| ZP-C43 | SAN PABLO JERICO - PORCIÚNCULA | Microbus | 9,8 | 11,1 | 88,29% |
| ZP-365 | EL REFUGIO - PORCIUNCULA | Microbus | 9,6 | 10,8 | 88,89% |
| ZP-P41 | ARABIA - PUERTA DE TEJA | Microbus | 17,9 | 19,9 | 89,95% |
| ZP-C78 | LIJACÁ - TERMINAL | Microbus | 11,1 | 12,3 | 90,24% |
| ZP-501 | EL UVAL - PUENTE GRANDE | Bus | 9,7 | 10,7 | 90,65% |
| ZP-C54 | EL REFUGIO - UNICENTRO | Bus | 14,7 | 16,2 | 90,74% |
| ZP-P91 | SANTA CECILIA - VERBENAL | Microbus | 10,8 | 11,9 | 90,76% |
| ZP-C141 | NUEVO CORINTO - SAN CRISTOBAL NORTE | Microbus | 11,1 | 12,2 | 90,98% |
| ZP-C35 | EL REFUGIO - SAN MARTIN DE LOBA | Microbus | 10,2 | 11,2 | 91,07% |
| ZP-P50 | LIJACÁ - SUBA LA CAÑIZA | Microbus | 14,1 | 15,4 | 91,56% |
| ZP-364 | EL REFUGIO - UNICENTRO | Microbus | 11,1 | 12,0 | 92,50% |
| ZP-P94B | BILBAO - SAN CRISTOBAL NORTE | Microbus | 8,3 | 8,9 | 93,26% |
| ZP-551 | GALICIA – BACHUÉ | Bus | 8,5 | 9,1 | 93,41% |
| ZP-98 | VILLA GLORIA - BOITA | Bus | 11,9 | 12,7 | 93,70% |
| ZP-581 | ARBORIZADORA ALTA - SUBA CORPAS | Bus | 10,7 | 11,4 | 93,86% |
| ZP-314 | SANTA CECILIA - CHAPINERO | Bus | 8,2 | 8,7 | 94,25% |
| ZP-446 | LIJACÁ – JERUSALÉN | Bus | 23,1 | 24,4 | 94,67% |
| ZP-C21 | MORALBA - CENTRO ANDINO | Microbus | 12,9 | 13,6 | 94,85% |
| ZP-C108B | SUBA BERLIN - GERMANÍA | Microbus | 14,8 | 15,6 | 94,87% |
| ZP-33 | SAN PABLO - LIJACÁ | Buseta | 12,1 | 12,7 | 95,28% |
| ZP-133 | PINARES - EL CORTIJO | Bus | 8,5 | 8,9 | 95,51% |
| ZP-P58 | PLANADAS - SUBA SAN PEDRO | Microbus | 11,0 | 11,5 | 95,65% |
| ZP-P94A | BILBAO - U. EL BOSQUE | Microbus | 7,5 | 7,8 | 96,15% |
| ZP-732 | TIERRA BUENA - DIANA TURBAY | Bus | 7,6 | 7,9 | 96,20% |
| ZP-169 | SAN CARLOS TIBABUYES - PORCIÚNCULA | Bus | 6,7 | 6,9 | 97,10% |
| ZP-P40 | SANTO DOMINGO - TIERRA BUENA | Microbus | 13,8 | 14,2 | 97,18% |
| ZP-254 | USME - PALERMO | Bus | 7,3 | 7,5 | 97,33% |
| ZP-502 | EL UVAL - EL DORADO | Bus | 11,0 | 11,0 | 100,00% |
| ZP-316 | VILLA CINDY - SAN CRISTÓBAL NORTE | Bus | 8,6 | 8,5 | 101,18% |
| ZP-P17 | EL REFUGIO - SUBA COMPARTIR | Buseta | 16,7 | 16,5 | 101,21% |
| ZP-240 | PUENTE GRANDE - LACHES EL DORADO | Bus | 13,2 | 13,0 | 101,54% |
| ZP-P23 | USME CHIGUAZA - BOSA SAN BERNANDINO | Microbus | 7,9 | 7,7 | 102,60% |
| ZP-236 | RECODO DEL PARQUE - LA CASTAÑA | Microbus | 11,4 | 11,0 | 103,64% |
| ZP-C22 | MORALBA – AEROPUERTO | Microbus | 12,6 | 12,1 | 104,13% |
| ZP-227 | RECODO DEL PARQUE – LA CASTAÑA | Microbus | 12,5 | 12,0 | 104,17% |
| ZP-C93 | LIJACÁ - SUBA LA CAÑIZA | Microbus | 14,5 | 13,9 | 104,32% |
| ZP-C9 | JERUSALÉN - BACHUÉ | Microbus | 13,9 | 13,3 | 104,51% |
| ZP-E74 | VILLA DEL CERRO - SAN CARLOS TIBABUYES | Bus | 10,5 | 10,0 | 105,00% |
| ZP-C74 | BOSQUES DE SAN CARLOS – BOLIVIA | Microbus | 16,6 | 15,8 | 105,06% |
| ZP-500 | NUEVO CHILE - LOS LACHES | Bus | 14,1 | 13,4 | 105,22% |
| ZP-234 | LIJACÁ - EL REFUGIO LA ALDEA | Microbus | 19,3 | 18,3 | 105,46% |
| ZP-T29 | SANTO DOMINGO – GERMANIA | Microbus | 7,7 | 7,3 | 105,48% |
| ZP-239 | PUENTE GRANDE – PORCIÚNCULA | Buseta | 12,7 | 12,0 | 105,83% |
| ZP-E4 | VILLA DEL CERRO - VILLA CINDY | Microbus | 12,4 | 11,7 | 105,98% |
| ZP-121 | BOHIOS RECODO - CENTRO | Bus | 9,9 | 9,3 | 106,45% |
| ZP-C64 | SAN MARTIN DE LOBA - BILBAO CAMINOS DE LA ESPERANZA | Microbus | 14,3 | 13,4 | 106,72% |
| ZP-E41 | PUENTE GRANDE - LACHES EL DORADO | Bus | 11,0 | 10,3 | 106,80% |
| ZP-C106 | SIERRA MORENA - SUBA NOGALES | Microbus | 18,6 | 17,1 | 108,77% |
| ZP-597 | ANTONIO JOSÉ DE SUCRE – CHICÓ | Bus | 8,0 | 7,3 | 109,59% |
| ZP-O5 | BOSA SAN JOSÉ - PUENTE GRANDE | Microbus | 12,5 | 11,4 | 109,65% |
| ZP-161 | BOHIOS RECODO -CENTRO | Bus | 9,8 | 8,9 | 110,11% |
| ZP-238 | LA BELLEZA - PUENTE GRANDE | Bus | 11,9 | 10,8 | 110,19% |
| ZP-536 | SAN FRANCISCO - VILLA MARÍA | Microbus | 7,9 | 7,1 | 111,27% |
| ZP-C10 | JERUSALÉN - BACHUÉ | Microbus | 12,6 | 11,3 | 111,50% |
| ZP-491 | PERDOMO - JULIO FLOREZ | Bus | 8,8 | 7,8 | 112,82% |
| ZP-C63 | CIUDADELA EL RECREO - BILBAO CAMINOS DE LA ESPERANZA | Microbus | 12,0 | 10,6 | 113,21% |
| ZP-P4 | ALFONSO LÓPEZ - PATIO BONITO | Microbus | 11,6 | 10,2 | 113,73% |
| ZP-P56 | PRADOS DE ALAMEDA - SUBA LISBOA | Microbus | 11,5 | 10,1 | 113,86% |
| ZP-C140 | SUBA COMPARTIR - USAQUÉN | Microbus | 13,3 | 11,5 | 115,65% |
| ZP-C92 | LIJACÁ - AEROPUERTO | Microbus | 19,2 | 16,6 | 115,66% |
| ZP-P81 | PUENTE GRANDE - EL TUNO | Microbus | 12,9 | 11,1 | 116,22% |
| ZP-C61 | MORALBA - AEROPUERTO | Microbus | 13,2 | 11,2 | 117,86% |
| ZP-136 | PUENTE GRANDE – CENTRO | Buseta | 16,7 | 14,1 | 118,44% |
| ZP-C24 | EL REFUGIO - PERSEVERANCIA | Microbus | 14,4 | 11,6 | 124,14% |
| ZP-150 | DOÑA LILIANA - AURES II | Bus | 12,3 | 9,9 | 124,24% |
| ZP-229 | EL REFUGIO- SAN MARTIN DE LOBA | Microbus | 13,2 | 10,5 | 125,71% |
| ZP-E31 | SANTA RITA SUR ORIENTAL - SUBA LA GAITANA | Microbus | 18,2 | 14,1 | 129,08% |
| ZP-C66 | CIUDADELA EL RECREO - BILBAO CAMINOS DE LA ESPERANZA | Microbus | 13,8 | 10,5 | 131,43% |
| ZP-743 | ALFONSO LÓPEZ - VILLA CINDY | Bus | 11,5 | 8,4 | 136,90% |
| ZP-313 | SUBA LA GAITANA - CENTRO - EST. BICENTENARIO | Bus | 18,5 | 13,1 | 141,22% |
| ZP-P27 | BELLAVISTA - TERMINAL DE TRANSPORTE | Microbus | 16,0 | 11,2 | 142,86% |
| ZP-183 | SUBA EL SALITRE - USAQUÉN | Microbus | 26,3 | 17,7 | 148,59% |
| ZP-C60 | RECODO - CENTRO ANDINO | Microbus | 14,3 | 9,4 | 152,13% |
| ZP-850 | AURES II - ARBORIZADORA ALTA | Bus | 16,6 | 9,5 | 174,74% |
| ZP-850A | AURES II -TRES ESQUINAS JERUSALÉN | Bus | 17,9 | 10,0 | 179,00% |
| ZP-P64 | EL UVAL- EL REFUGIO | Microbus | 13,3 | 7,4 | 179,73% |
| ZP-361 | VILLA GLORIA - CHAPINERO LOURDES | Bus | 43,9 | 18,9 | 232,28% |

Fuente: Bases de Datos de FOV – Dirección Técnica de Buses TMSA

Los datos de intervalos de paso, fueron clasificados en rangos para una mayor comprensión de los mismos; en la Figura 4; para el 72% de las rutas se evidencia un nivel de servicio  con intervalos de paso inferiores a 15 minutos, siendo los intervalos entre 10 y 15 minutos los más comunes con un 48% del total de rutas. Un 18% de las rutas presenta en promedio intervalos entre 15 y 20 minutos y un 6% de las rutas entre 20 y 30 minutos. Mientras que el 4% de las rutas presentan intervalo mayor a 30 minutos.

Adicionalmente, la ruta ZP-C125A que sólo presta servicio los domingos y festivos, desde la Avenida Calle 6 con Carrera 12 hasta el Santuario de Guadalupe, no fue evidenciada en los estudios realizados en este periodo; como consecuencia de que la subida al santuario está restringida desde el pasado 20 de marzo que inicio el aislamiento preventivo.

Figura 40. Intervalos Promedio Día – Estudios de FOV

Fuente: Bases de Datos de FOV – Dirección Técnica de Buses TMSA

En el análisis por franja horaria que se presenta en la Figura 11, se observa un comportamiento similar al observado en promedio para todo el día, predominando los intervalos de paso inferiores a 15 minutos, con 102 rutas en esta condición en el periodo pico AM, que equivalen al 88% de las rutas. Otro dato importante, es que las rutas con intervalo mayor a 30 minutos, aumentaron al 11% en el periodo pico PM.

Figura 5. Intervalos de paso rutas SITP Provisional Según Franja Horaria

Fuente: Bases de Datos de FOV – Dirección Técnica de Buses TMSA

#### Ocupación vehicular

La gráfica de la Figura 6 muestra la ocupación promedio de pasajeros respecto a la máxima capacidad por tipología de vehículo (bus, buseta y microbús). La información de ocupación registrada se presenta discriminada en periodo pico AM, valle y pico PM; resultados correspondientes a los estudios de Frecuencia y Ocupación Visual realizados durante este periodo.

Figura 6. Nivel de Ocupación por Tipología y franja horaria

Fuente: Bases de Datos de FOV – Dirección Técnica de Buses TMSA

De la gráfica, los porcentajes promedio de ocupación se encuentran entre 33% y 87%; los microbuses registran la mayor ocupación tanto en periodo pico con 87% como en valle con el 59%. Cabe aclarar que esta misma situación se refleja en periodos normales de operación, los microbuses son la tipología que registra los mayores niveles de ocupación, alcanzando ocupaciones promedio de alrededor de 120% de su capacidad.

A continuación se presentan los porcentajes de ocupación observados para las 116 rutas en operación, discriminados por periodo pico AM, Valle y pico PM.

Tabla 5. Porcentajes de Ocupación por Ruta y franja horaria

| Ruta | Pico AM | Valle | Pico PM | Ruta | Pico AM | Valle | Pico PM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZP-P50 | 125% | 72% | 100% | ZP-P58 | 71% | 49% | 64% |
| ZP-C141 | 121% | 70% | 106% | ZP-E48 | 71% | 57% | 79% |
| ZP-P23 | 116% | 94% | 116% | ZP-93 | 71% | 48% | 65% |
| ZP-C21 | 113% | 76% | 115% | ZP-502 | 70% | 43% | 75% |
| ZP-C35 | 111% | 65% | 95% | ZP-581 | 70% | 43% | 58% |
| ZP-P81 | 110% | 79% | 103% | ZP-C56 | 70% | 61% | 94% |
| ZP-C28 | 107% | 67% | 92% | ZP-P56 | 69% | 47% | 57% |
| ZP-P40 | 107% | 72% | 103% | ZP-254 | 68% | 50% | 94% |
| ZP-P94B | 107% | 59% | 65% | ZP-227 | 68% | 52% | 82% |
| ZP-C22 | 106% | 76% | 110% | ZP-119 | 67% | 46% | 66% |
| ZP-C63 | 106% | 81% | 94% | ZP-232 | 67% | 40% | 77% |
| ZP-P41 | 106% | 89% | 110% | ZP-169 | 65% | 41% | 92% |
| ZP-P64 | 102% | 69% | 98% | ZP-850 | 64% | 47% | 84% |
| ZP-P4 | 101% | 64% | 103% | ZP-316 | 64% | 38% | 70% |
| ZP-20 | 100% | 80% | 103% | ZP-364 | 63% | 43% | 78% |
| ZP-168A | 99% | 63% | 86% | ZP-C42 | 63% | 47% | 0% |
| ZP-141 | 99% | 71% | 115% | ZP-P47 | 62% | 70% | 78% |
| ZP-P91 | 98% | 70% | 112% | ZP-E63 | 61% | 34% | 88% |
| ZP-C106 | 98% | 57% | 87% | ZP-C54 | 60% | 41% | 56% |
| ZP-C10 | 98% | 65% | 89% | ZP-361 | 59% | 54% | 0% |
| ZP-C87 | 98% | 73% | 120% | ZP-33 | 59% | 33% | 52% |
| ZP-536 | 95% | 67% | 85% | ZP-582 | 59% | 37% | 54% |
| ZP-C61 | 95% | 71% | 93% | ZP-551 | 58% | 39% | 57% |
| ZP-O5 | 95% | 61% | 98% | ZP-121 | 57% | 37% | 56% |
| ZP-E67 | 94% | 60% | 86% | ZP-345 | 57% | 35% | 69% |
| ZP-E4 | 93% | 51% | 111% | ZP-365 | 56% | 42% | 62% |
| ZP-E56 | 92% | 46% | 80% | ZP-Z9 | 56% | 35% | 71% |
| ZP-150 | 92% | 57% | 92% | ZP-07 | 56% | 39% | 52% |
| ZP-597 | 91% | 48% | 80% | ZP-734A | 55% | 36% | 0% |
| ZP-C93 | 90% | 60% | 103% | ZP-238 | 53% | 32% | 59% |
| ZP-C64 | 90% | 54% | 91% | ZP-C66 | 53% | 50% | 59% |
| ZP-E74 | 89% | 52% | 71% | ZP-314 | 53% | 36% | 89% |
| ZP-234 | 88% | 52% | 76% | ZP-133 | 52% | 30% | 87% |
| ZP-C108B | 87% | 62% | 99% | ZP-796 | 52% | 41% | 42% |
| ZP-387 | 87% | 52% | 90% | ZP-236 | 50% | 45% | 73% |
| ZP-P27 | 87% | 69% | 105% | ZP-500 | 48% | 29% | 51% |
| ZP-01 | 86% | 54% | 94% | ZP-732 | 48% | 30% | 66% |
| ZP-35 | 85% | 51% | 78% | ZP-313 | 48% | 37% | 47% |
| ZP-229 | 85% | 52% | 84% | ZP-84A | 45% | 36% | 61% |
| ZP-P94A | 82% | 57% | 95% | ZP-491 | 45% | 31% | 56% |
| ZP-743 | 82% | 52% | 94% | ZP-140 | 42% | 47% | 64% |
| ZP-C34 | 81% | 52% | 86% | ZP-136 | 42% | 25% | 48% |
| ZP-C16 | 80% | 48% | 115% | ZP-240 | 42% | 29% | 47% |
| ZP-183 | 79% | 53% | 93% | ZP-C62 | 42% | 0% | 32% |
| ZP-C74 | 77% | 64% | 83% | ZP-686 | 42% | 31% | 58% |
| ZP-152 | 76% | 48% | 77% | ZP-239 | 42% | 37% | 45% |
| ZP-T29 | 75% | 72% | 109% | ZP-E21 | 39% | 26% | 40% |
| ZP-501 | 75% | 50% | 80% | ZP-126 | 39% | 39% | 52% |
| ZP-C140 | 75% | 54% | 99% | ZP-C50 | 38% | 44% | 65% |
| ZP-446 | 75% | 54% | 89% | ZP-98 | 37% | 41% | 45% |
| ZP-E31 | 74% | 52% | 100% | ZP-84B | 36% | 36% | 45% |
| ZP-C60 | 74% | 57% | 70% | ZP-C9 | 36% | 42% | 53% |
| ZP-C24 | 73% | 56% | 84% | ZP-P17 | 35% | 24% | 39% |
| ZP-C108A | 73% | 43% | 72% | ZP-C70 | 35% | 42% | 48% |
| ZP-578 | 72% | 44% | 57% | ZP-161 | 33% | 27% | 47% |
| ZP-850A | 72% | 39% | 71% | ZP-E41 | 29% | 26% | 42% |
| ZP-C92 | 71% | 50% | 83% | ZP-C78 | 28% | 31% | 73% |
| ZP-C43 | 71% | 54% | 70% | ZP-499A | 25% | 18% | 31% |

Fuente: Bases de Datos de FOV – Dirección Técnica de Buses TMSA

## ESTUDIOS DE SEGUIMIENTO A HÁBITOS DE CONDUCCIÓN

El estudio de hábitos de conducción permite hacer seguimiento a la aplicación de buenas prácticas de conducción y en particular al comportamiento de los conductores del SITP Provisional. La información es recopilada mediante inspecciones en vía y registro con evidencia fotográfica de cada infracción cometida y se realiza en los mismos puntos en los que se realizan los estudios de Frecuencia y ocupación visual.

La información es consolidad en periodos mensuales y comunicada oficialmente a cada una de las empresas, solicitando se apliquen las acciones a que haya lugar a sus conductores de acuerdo con el manual interno de trabajo de cada empresa.

El reporte entregado a las empresas incluye los datos de fecha, hora, ruta, tipo de conducta irregular y la evidencia fotográfica correspondiente, para que sirvan de prueba a la omisión del cumplimiento a las normas que previamente se ha establecido deben cumplir todos los conductores. Cabe resaltar que el seguimiento es realizado de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Operación del SITP Provisional, Resolución 347 de 2015, Anexo 2 Buenas Prácticas Preventivas y de Conducción Segura.

A continuación, se presenta la descripción y códigos de infracciones a las cuales se les hace seguimiento en los estudios de hábitos de conducción.

### 2.2.1. Resultados de los estudios de seguimiento a los hábitos de conducción

A continuación, se muestran los resultados obtenidos del estudio de campo y toma de información con respecto al seguimiento del cumplimiento a los hábitos de conducción correspondiente al periodo comprendido entre los meses de octubre y noviembre de 2020.

De acuerdo a la información recopilada se evidencian que las infracciones ocurridas para el mes de octubre sumaron 417 hallazgos y en el mes de noviembre sumaron 420 hallazgos (ver figura 13).

Figura 7. Número de infracciones registradas

Fuente: Bases de Datos de Hábitos – Dirección Técnica de Buses TMSA

La información también fue categorizada por tipo de hábito o infracción con el fin de reconocer cuales son las normas que se infringen con mayor frecuencia, esta información se presenta en la Figura 14.

Figura 8. Número de infracciones por tipo

Fuente: Bases de Datos de Hábitos – Dirección Técnica de Buses TMSA

Según lo evidenciado en la gráfica anterior se encuentra que las infracciones más frecuentes durante el periodo de análisis son:

- Colocar el vehículo en movimiento con las puertas abiertas código No.16, siendo la de mayor porcentaje de incumplimiento.

- No portar cinturón de seguridad o usarlo inadecuadamente código No.15, al igual que Alterar el recorrido de un servicio sin la previa autorización o instrucción de TRANSMILENIO S.A. código No.38, ocupando el segundo lugar.

- Uso de equipo electrónico (celulares, walkman, etc.). código No.18, ubicándose el tercer lugar, al igual que Alterar el recorrido de un servicio sin la previa autorización o instrucción de TRANSMILENIO S.A. código No.38, ocupando el Tercer lugar. Después de informadas las empresas sobre las novedades mensuales observadas, éstas deben informar a TRANSMILENIO S.A. sobre las sanciones impuestas a cada uno de los conductores, con el envío de la correspondiente evidencia de estos.

Conforme a la siguiente gráfica se evidencia que la acción disciplinaria con mayor aplicación en los meses de octubre a noviembre de 2020 fue sanción laboral, seguida por capacitación y actividad pedagógica.

Figura 9. Acciones disciplinarias aplicadas

Fuente: Bases de Datos de Hábitos – Dirección Técnica de Buses TMSA

Finalmente, en la Tabla 6 se hace una relación por empresas de las infracciones que presentaron a las normas de hábitos de conducción para el periodo del presente informe y normalizadas por la flota correspondiente para cada empresa.

De la información de esta tabla, encontramos que los índices de hallazgos por vehículo, fueron muy bajos para todas las empresa, por debajo de un (1) hallazgo por vehículo. En su orden las empresas con los mayores indicadores de  hábitos por vehículo, son Cooperativa de Transporte Socorro. - Sootransocorro, Expreso Bogotano s.a. – Exbosa y Nueva Transportadora de Bogotá s.a. - Nuevatrans Bogotá.  Para dos (2) de las 52 empresas no se registraron hallazgos durante estos meses.

Tabla 6. Cantidad de Hallazgos por Empresa y vehículo

Fuente: Bases de datos de Estudio de Hábitos octubre – noviembre 2020

# demanda y kilometros recorridos

Ante la necesidad de conocer parámetros operacionales relevantes, tales como la demanda y el kilometraje recorrido por cada una de las rutas y en general del sistema de rutas de SITP Provisional; se decidió hacer una estimación de estas dos variables a partir de informes solicitados a las empresas que operan dichas rutas.

Cabe resaltar en este punto que el sistema de rutas provisionales no cuenta con un mecanismo de control y de registro de información que pueda garantizar un cálculo exacto de estas variables; pero se considera que es posible tener una buena aproximación a partir de la información que pueden consolidar y suministrar las empresas al Ente Gestor.

Al inicio de la cuarentena, entre el 25 de marzo y el 13 de abril la oferta se llegó a reducir hasta en un 87% en términos de rutas autorizadas y hasta en un 97% en términos de la flota operativa, como se observa en la siguiente gráfica.

Figura 10. Rutas y Vehículos en operación marzo a diciembre de 2020

Fuente: Bases de datos de Flota y Rutas en Operación

La oferta se fue incrementando hasta alcanzar a finales de abril un 71% de las rutas operativas correspondientes a 93 servicios con un 50% de la flota equivalente a 1610 vehículos de los 3233 en promedio que operaban antes de pandemia.

Posteriormente, con el inicio de la reactivación de algunos sectores económicos, la oferta continúa incrementándose de junio y julio con una tendencia a la estabilidad con un promedio de 116 rutas y 2842 vehículos es decir un 89% de las rutas y un 85% de la flota habitual.

En los meses de agosto hasta mediados de noviembre operaron 121 rutas con 3.082 vehículos en promedio; a partir de la tercera semana de noviembre el SITP Provisional mantiene en operación 116 rutas y 2.973 vehículos en promedio, que comparados con los parámetros operacionales registrados en marzo en la semana anterior al aislamiento obligatorio, equivalen al 86% y 92% respectivamente.

En lo relacionado con los kilómetros recorridos, se realizó el cálculo a partir del reporte quincenal denominado CPO que entregan las empresas y en el cual se consignan todos los despachos que fueron realizados en la quincena inmediatamente anterior a la fecha de entrega del mismo.

La metodología de estimación de la oferta o kilómetros recorridos, fué aplicada con la información entregada por las empresas para el mes de noviembre, que es la información más resiente con la que se cuenta, y es un mes de demanda y kilometraje no estacional; durante el mes de noviembre se operó en promedio con el 91% de la operación que se venía realizando antes del aislamiento preventivo.

Una vez obtenida la información, se consolidó para cada ruta la cantidad de expediciones que se realizaron para cada día; afectando posteriormente, el número de expediciones diarias por la longitud resultante de los estudios de verificación de trazados, levantados mediante GPS a bordo del vehículo. Se aplicó la misma metodología para los tres tipos de día hábiles, sábados y festivos. En la Tabla 7 se presentan los resultados correspondientes.

De acuerdo con la información consignada en esta tabla, para un día hábil se realizan 12.356 expediciones o viajes que equivalen a 471.371 Km, para día sábado 10.898 viajes y 415.968 Km y para festivo 7.953 viajes y 298.815 Km. Los registros que aparecen en la tabla corresponden a las 116 rutas que están en operación.

Tabla 7. Kilómetros Diarios Recorridos por Ruta y Tipodía – noviembre 2020

|  | HABIL |  | SABADO |  | FESTIVO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RUTA | CANTIDAD DESPACHOS | KILÓMETROS RECORRIDOS | CANTIDAD DESPACHOS | KILÓMETROS RECORRIDOS | CANTIDAD DESPACHOS | KILÓMETROS RECORRIDOS |
| ZP-01 | 54 | 2435 | 48 | 2165 | 32 | 1443 |
| ZP-07 | 61 | 2586 | 55 | 2332 | 31 | 1314 |
| ZP-119 | 87 | 2767 | 87 | 2767 | 33 | 1049 |
| ZP-119 | 86 | 2640 | 86 | 2640 | 33 | 1013 |
| ZP-121 | 97 | 4064 | 87 | 3645 | 65 | 2724 |
| ZP-126 | 59 | 2277 | 42 | 1621 | 17 | 656 |
| ZP-126 | 63 | 2438 | 47 | 1819 | 24 | 929 |
| ZP-133 | 99 | 3148 | 104 | 3307 | 75 | 2385 |
| ZP-133 | 101 | 3283 | 102 | 3315 | 68 | 2210 |
| ZP-140 | 70 | 2527 | 63 | 2274 | 37 | 1336 |
| ZP-141 | 132 | 7788 | 130 | 7670 | 108 | 6372 |
| ZP-150 | 81 | 2795 | 68 | 2346 | 39 | 1346 |
| ZP-150 | 78 | 2746 | 62 | 2182 | 30 | 1056 |
| ZP-152 | 73 | 2832 | 65 | 2522 | 59 | 2289 |
| ZP-152 | 76 | 2934 | 72 | 2779 | 45 | 1737 |
| ZP-161 | 98 | 4518 | 87 | 4011 | 65 | 2997 |
| ZP-168A | 62 | 1389 | 47 | 1053 | 59 | 1322 |
| ZP-168A | 59 | 1304 | 37 | 818 | 54 | 1193 |
| ZP-169 | 124 | 4526 | 120 | 4380 | 57 | 2081 |
| ZP-183 | 50 | 1625 | 37 | 1203 |  | 0 |
| ZP-20 | 47 | 1481 | 29 | 914 | 6 | 189 |
| ZP-227 | 114 | 5233 | 105 | 4820 | 49 | 2249 |
| ZP-229 | 76 | 3884 | 64 | 3270 | 49 | 2504 |
| ZP-232 | 33 | 1548 | 3 | 141 |  | 0 |
| ZP-234 | 81 | 5144 | 81 | 5144 | 81 | 5144 |
| ZP-236 | 117 | 5955 | 89 | 4530 | 47 | 2392 |
| ZP-238 | 69 | 4540 | 75 | 4935 | 57 | 3751 |
| ZP-239 | 60 | 2466 | 52 | 2137 | 38 | 1562 |
| ZP-240 | 62 | 2771 | 38 | 1699 | 49 | 2190 |
| ZP-254 | 150 | 7440 | 143 | 7093 | 147 | 7291 |
| ZP-313 | 60 | 2820 | 41 | 1927 | 2 | 94 |
| ZP-314 | 93 | 3776 | 97 | 3938 | 69 | 2801 |
| ZP-316 | 107 | 3306 | 111 | 3430 | 63 | 1947 |
| ZP-345 | 46 | 2870 | 31 | 1934 |  | 0 |
| ZP-35 | 100 | 3660 | 97 | 3550 | 82 | 3001 |
| ZP-35 | 103 | 3698 | 97 | 3482 | 82 | 2944 |
| ZP-361 | 61 | 2641 | 39 | 1689 | 51 | 2208 |
| ZP-364 | 80 | 3400 | 70 | 2975 | 29 | 1233 |
| ZP-365 | 76 | 2865 | 66 | 2488 |  | 0 |
| ZP-387 | 66 | 2660 | 56 | 2257 | 46 | 1854 |
| ZP-446 | 29 | 2201 | 28 | 2125 | 27 | 2049 |
| ZP-491 | 53 | 1463 | 83 | 2291 | 56 | 1546 |
| ZP-499A | 40 | 1376 | 26 | 894 | 9 | 310 |
| ZP-499A | 40 | 1332 | 33 | 1099 | 11 | 366 |
| ZP-500 | 56 | 2492 | 38 | 1691 | 38 | 1691 |
| ZP-501 | 94 | 3046 | 91 | 2948 | 73 | 2365 |
| ZP-501 | 105 | 3318 | 82 | 2591 | 68 | 2149 |
| ZP-502 | 90 | 4644 | 79 | 4076 | 69 | 3560 |
| ZP-536 | 155 | 4077 | 136 | 3577 | 119 | 3130 |
| ZP-536 | 142 | 3749 | 119 | 3142 | 116 | 3062 |
| ZP-551 | 87 | 2958 | 84 | 2856 | 77 | 2618 |
| ZP-551 | 83 | 2689 | 63 | 2041 | 62 | 2009 |
| ZP-578 | 48 | 1478 | 38 | 1170 | 34 | 1047 |
| ZP-578 | 51 | 1556 | 38 | 1159 | 33 | 1007 |
| ZP-581 | 75 | 2573 | 71 | 2435 | 64 | 2195 |
| ZP-581 | 81 | 2778 | 69 | 2367 | 64 | 2195 |
| ZP-582 | 106 | 3975 | 104 | 3900 | 79 | 2963 |
| ZP-582 | 100 | 3610 | 89 | 3213 | 71 | 2563 |
| ZP-597 | 108 | 6080 | 113 | 6362 | 65 | 3660 |
| ZP-686 | 15 | 366 | 10 | 244 | 4 | 98 |
| ZP-686 | 19 | 486 | 17 | 435 | 8 | 205 |
| ZP-732 | 113 | 3028 | 68 | 1822 | 84 | 2251 |
| ZP-732 | 111 | 2953 | 105 | 2793 | 85 | 2261 |
| ZP-734A | 19 | 663 | 20 | 698 |  | 0 |
| ZP-734A | 19 | 640 | 20 | 674 |  | 0 |
| ZP-743 | 113 | 9345 | 123 | 10172 | 96 | 7939 |
| ZP-796 | 53 | 2194 | 53 | 2194 | 51 | 2111 |
| ZP-84A | 80 | 3032 | 54 | 2047 | 29 | 1099 |
| ZP-84B | 47 | 1758 | 34 | 1272 |  | 0 |
| ZP-850 | 96 | 6461 | 90 | 6057 | 42 | 2827 |
| ZP-850A | 92 | 5805 | 86 | 5427 |  | 0 |
| ZP-93 | 97 | 2862 | 91 | 2685 | 88 | 2596 |
| ZP-93 | 85 | 2491 | 83 | 2432 | 88 | 2578 |
| ZP-98 | 56 | 2195 | 54 | 2117 | 42 | 1646 |
| ZP-98 | 65 | 2516 | 56 | 2167 | 34 | 1316 |
| ZP-C10 | 65 | 2009 | 53 | 1638 | 22 | 680 |
| ZP-C10 | 63 | 1966 | 51 | 1591 | 25 | 780 |
| ZP-C106 | 53 | 2772 | 50 | 2615 | 48 | 2510 |
| ZP-C108A | 33 | 1066 | 19 | 614 |  | 0 |
| ZP-C108B | 61 | 2910 | 39 | 1860 |  | 0 |
| ZP-C140 | 84 | 2562 | 88 | 2684 | 66 | 2013 |
| ZP-C141 | 93 | 3404 | 84 | 3074 | 42 | 1537 |
| ZP-C16 | 98 | 2813 | 95 | 2727 | 81 | 2325 |
| ZP-C16 | 97 | 3026 | 97 | 3026 | 78 | 2434 |
| ZP-C21 | 64 | 2323 | 51 | 1851 | 7 | 254 |
| ZP-C22 | 79 | 1967 | 73 | 1818 | 57 | 1419 |
| ZP-C22 | 74 | 1850 | 69 | 1725 | 23 | 575 |
| ZP-C24 | 67 | 2727 | 69 | 2808 | 30 | 1221 |
| ZP-C28 | 124 | 3286 | 120 | 3180 | 84 | 2226 |
| ZP-C34 | 101 | 3060 | 98 | 2969 | 72 | 2182 |
| ZP-C34 | 100 | 2940 | 97 | 2852 | 73 | 2146 |
| ZP-C35 | 95 | 2328 | 87 | 2132 | 48 | 1176 |
| ZP-C35 | 99 | 2515 | 88 | 2235 | 53 | 1346 |
| ZP-C42 | 8 | 300 | 8 | 300 | 8 | 300 |
| ZP-C43 | 58 | 2036 | 49 | 1720 | 16 | 562 |
| ZP-C50 | 40 | 2268 | 34 | 1928 | 1 | 57 |
| ZP-C54 | 43 | 2258 | 27 | 1418 |  | 0 |
| ZP-C56 | 61 | 1793 | 55 | 1617 |  | 0 |
| ZP-C60 | 88 | 3758 | 60 | 2562 | 45 | 1922 |
| ZP-C61 | 93 | 2725 | 81 | 2373 | 57 | 1670 |
| ZP-C61 | 88 | 2367 | 83 | 2233 | 88 | 2367 |
| ZP-C62 | 6 | 264 | 1 | 44 | 15 | 660 |
| ZP-C63 | 102 | 3743 | 100 | 3670 | 86 | 3156 |
| ZP-C63 | 108 | 3910 | 108 | 3910 | 85 | 3077 |
| ZP-C64 | 71 | 2386 | 48 | 1613 | 39 | 1310 |
| ZP-C64 | 69 | 2243 | 51 | 1658 | 43 | 1398 |
| ZP-C65 | 1 | 39 | 1 | 39 | 3 | 118 |
| ZP-C66 | 99 | 3079 | 93 | 2892 | 78 | 2426 |
| ZP-C66 | 96 | 3149 | 90 | 2952 | 82 | 2690 |
| ZP-C70 | 55 | 2882 | 23 | 1205 |  | 0 |
| ZP-C74 | 22 | 532 | 21 | 508 | 12 | 290 |
| ZP-C74 | 26 | 619 | 28 | 666 | 13 | 309 |
| ZP-C78 | 77 | 3650 | 66 | 3128 | 20 | 948 |
| ZP-C87 | 72 | 2059 | 72 | 2059 | 72 | 2059 |
| ZP-C9 | 64 | 2080 | 48 | 1560 | 22 | 715 |
| ZP-C9 | 67 | 2144 | 52 | 1664 | 25 | 800 |
| ZP-C92 | 53 | 2926 | 49 | 2705 | 54 | 2981 |
| ZP-C93 | 68 | 2652 | 55 | 2145 | 69 | 2691 |
| ZP-E21 | 47 | 2552 | 39 | 2118 | 24 | 1303 |
| ZP-E31 | 58 | 2100 | 54 | 1955 | 46 | 1665 |
| ZP-E31 | 58 | 2100 | 50 | 1810 | 47 | 1701 |
| ZP-E4 | 103 | 3286 | 93 | 2967 | 52 | 1659 |
| ZP-E4 | 95 | 3116 | 83 | 2722 | 42 | 1378 |
| ZP-E41 | 64 | 3181 | 45 | 2237 | 40 | 1988 |
| ZP-E48 | 86 | 3087 | 80 | 2872 | 51 | 1831 |
| ZP-E56 | 72 | 2498 | 60 | 2082 | 42 | 1457 |
| ZP-E56 | 62 | 2046 | 51 | 1683 | 49 | 1617 |
| ZP-E63 | 184 | 10598 | 112 | 6451 | 40 | 2304 |
| ZP-E67 | 167 | 14496 | 167 | 14496 | 167 | 14496 |
| ZP-E74 | 92 | 3054 | 77 | 2556 | 25 | 830 |
| ZP-E74 | 99 | 3277 | 85 | 2814 | 33 | 1092 |
| ZP-O5 | 109 | 2060 | 109 | 2060 | 109 | 2060 |
| ZP-O5 | 105 | 1901 | 105 | 1901 | 95 | 1720 |
| ZP-P23 | 118 | 3033 | 115 | 2956 | 109 | 2801 |
| ZP-P23 | 110 | 2816 | 94 | 2406 | 105 | 2688 |
| ZP-P4 | 88 | 4110 | 86 | 4016 | 69 | 3222 |
| ZP-P40 | 65 | 2691 | 61 | 2525 | 46 | 1904 |
| ZP-P41 | 46 | 2203 | 49 | 2347 | 62 | 2970 |
| ZP-P47 | 65 | 2191 | 63 | 2123 | 51 | 1719 |
| ZP-P50 | 62 | 2052 | 65 | 2152 | 70 | 2317 |
| ZP-P56 | 82 | 2116 | 69 | 1780 | 89 | 2296 |
| ZP-P56 | 90 | 2493 | 82 | 2271 | 98 | 2715 |
| ZP-P58 | 80 | 2264 | 76 | 2151 | 80 | 2264 |
| ZP-P58 | 91 | 2876 | 84 | 2654 | 84 | 2654 |
| ZP-P64 | 83 | 2880 | 52 | 1804 | 66 | 2290 |
| ZP-P64 | 93 | 3078 | 67 | 2218 | 78 | 2582 |
| ZP-P81 | 85 | 2440 | 83 | 2382 | 74 | 2124 |
| ZP-P81 | 78 | 2246 | 52 | 1498 | 53 | 1526 |
| ZP-P91 | 91 | 3549 | 66 | 2574 | 71 | 2769 |
| ZP-P94A | 111 | 3763 | 101 | 3424 | 76 | 2576 |
| ZP-P94B | 115 | 3818 | 95 | 3154 | 85 | 2822 |
| ZP-T29 | 135 | 5414 | 121 | 4852 | 52 | 2085 |
| ZP-Z9 | 55 | 2222 | 49 | 1980 | 43 | 1737 |
| ZP-136 | 60 | 3.252 | 48 | 2.602 | 35 | 1.897 |
| ZP-33 | 75 | 5.490 | 60 | 4.392 | 28 | 2.050 |
| ZP-P17 | 166 | 4.120 | 133 | 3.296 | 73 | 1.803 |
| ZP-P27 | 92 | 4.554 | 108 | 5.346 | 88 | 4.356 |
| TOTAL DÍA | 12356 | 471371 | 10898 | 415968 | 7953 | 298815 |

Fuente: Bases de datos de Reportes quincenales - Dirección Técnica de Buses TMSA.

En cuanto a la estimación de la demanda diaria, se realizó a partir de los reportes entregados por cada empresa; este dato puede tener un poco más de sesgo procedimental, dado que ante la carencia de equipos de control de acceso en la mayoría de los vehículos y de las prácticas de abordaje que en ocasiones llevan a la no utilización de los torniquetes de acceso; se depende en gran medida del reporte de demanda que hace cada conductor. Siendo estos últimos la base para estimar la demanda promedio por vehículo y por ruta, que de igual manera que el kilometraje, es discriminada por cada tipo de día. En la Tabla 8, se presenta el consolidado de demanda para el mes de noviembre.

De acuerdo con los datos de esta tabla, el SITP Provisional movilizó en el mes de noviembre, 498.954 usuarios en promedio para los días hábiles, para un día sábado 363.781 y para domingos y festivos 239.975.

Tabla 8. Demanda Diaria por Ruta y Tipodía - Noviembre 2020

| EMPRESA |  | RUTA | DEMANDA DÍA HÁBIL | DEMANDA DÍA SÁBADO | DEMANDA DÍA FESTIVO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BARSA |  | ZP-01 | 1.891 | 1.080 | 384 |
| EXBOSA |  | ZP-07 | 2.132 | 1.250 | 839 |
| COPENAL |  | ZP-119 | 6.728 | 5.011 | 3.308 |
| COONAL |  | ZP-121 | 2.112 | 1.316 | 792 |
| COMNALMICROS |  | ZP-126 | 1.920 | 1.200 | 390 |
| COOTRANSPENSILVANIA |  | ZP-133 | 6.670 | 4.009 | 2.708 |
| BUSES VERDES |  | ZP-136 | 2.000 | 1.600 | 700 |
| COOTRANSPENSILVANIA |  | ZP-140 | 3.601 | 2.325 | 1.531 |
| COOTRANSPENSILVANIA |  | ZP-141 | 7.070 | 5.290 | 4.753 |
| COOTRANSNIZA |  | ZP-150 | 6.671 | 4.458 | 1.910 |
| SOCIEDAD UNIVERSAL |  | ZP-152 | 5.676 | 3.210 | 3.625 |
| COONAL |  | ZP-161 | 2.156 | 1.316 | 814 |
| TRANSFONTIBÓN |  | ZP-168A | 3.368 | 2.328 | 1.980 |
| COONAL |  | ZP-169 | 2.904 | 1.652 | 759 |
| COTRANSUBA |  | ZP-183 | 1.491 | 994 | 0 |
| SIDAUTO |  | ZP-20 | 619 | 383 | 335 |
| BUSES VERDES |  | ZP-200 | 0 | 0 | 0 |
| METROPOLITANA |  | ZP-227 | 2.484 | 1.890 | 900 |
| PANAMERICANOS |  | ZP-229 | 5.280 | 3.344 | 1.098 |
| METROPOLITANA |  | ZP-232 | 840 | 420 | 0 |
| TRANSCONFORT |  | ZP-234 | 7.421 | 6.256 | 2.085 |
| METROPOLITANA |  | ZP-236 | 2.625 | 2.070 | 900 |
| METROPOLITANA |  | ZP-238 | 3.780 | 3.360 | 1.680 |
| METROPOLITANA |  | ZP-239 | 2.166 | 1.620 | 700 |
| METROPOLITANA |  | ZP-240 | 2.394 | 1.785 | 600 |
| COODILTRA |  | ZP-254 | 11.760 | 8.256 | 10.267 |
| COOTRANSABASTOS |  | ZP-313 | 3.000 | 2.400 | 300 |
| COOTRANSFLORIDA |  | ZP-314 | 6.615 | 3.672 | 1.680 |
| EVETRANS |  | ZP-316 | 4.590 | 3.780 | 1.870 |
| BUSES VERDES |  | ZP-33 | 3.000 | 2.400 | 840 |
| FLOTA USAQUEN |  | ZP-345 | 2.466 | 1.123 | 0 |
| CONTINENTAL |  | ZP-35 | 0 | 0 | 0 |
| NUEVA TRANSBOGOTA |  | ZP-361 | 926 | 445 | 102 |
| NUEVA TRANSBOGOTA |  | ZP-364 | 3.099 | 1.937 | 980 |
| NUEVA TRANSBOGOTA |  | ZP-365 | 2.432 | 916 | 0 |
| SIDAUTO |  | ZP-387 | 1.653 | 1.259 | 1.227 |
| TRANSCONFORT |  | ZP-446 | 2.779 | 1.782 | 558 |
| BUSES AZULES |  | ZP-491 | 4.600 | 2.985 | 1.750 |
| BUSES BLANCOS |  | ZP-499A | 3.827 | 2.511 | 931 |
| BERMUDEZ |  | ZP-500 | 3.327 | 1.210 | 369 |
| COONAL |  | ZP-501 | 2.288 | 1.288 | 847 |
| BERMUDEZ |  | ZP-502 | 10.036 | 6.937 | 3.056 |
| PANAMERICANOS |  | ZP-536 | 12.771 | 12.015 | 10.045 |
| PANAMERICANOS |  | ZP-551 | 4.400 | 3.520 | 1.950 |
| BUSES BLANCOS |  | ZP-578 | 2.856 | 2.086 | 1.915 |
| BUSES BLANCOS |  | ZP-581 | 7.920 | 6.188 | 5.529 |
| BUSES BLANCOS |  | ZP-582 | 11.860 | 8.901 | 7.415 |
| COOTRANSNIZA |  | ZP-597 | 7.560 | 6.780 | 3.480 |
| EXPRESUR |  | ZP-686 | 2.016 | 1.777 | 567 |
| BUSES BLANCOS |  | ZP-732 | 10.367 | 7.806 | 6.490 |
| PANAMERICANOS |  | ZP-734A | 1.020 | 1.260 | 0 |
| FLOTA USAQUEN |  | ZP-743 | 18.387 | 14.296 | 15.459 |
| COCEVES |  | ZP-796 | 3.297 | 2.059 | 2.145 |
| FLOTA BLANCA |  | ZP-84A | 2.255 | 1.403 | 523 |
| COONAL |  | ZP-84B | 462 | 210 | 0 |
| SANTA LUCIA |  | ZP-850 | 9.722 | 6.797 | 3.232 |
| SANTA LUCIA |  | ZP-850A | 3.850 | 2.376 | 56 |
| COOTRANSNIZA |  | ZP-902 | 5.060 | 4.620 | 225 |
| COMNALMICROS |  | ZP-93 | 3.700 | 3.150 | 2.100 |
| COMNALMICROS |  | ZP-98 | 2.700 | 1.750 | 400 |
| COOTRANSKENNEDY |  | ZP-C10 | 5.740 | 3.360 | 2.578 |
| TRANSCARD |  | ZP-C106 | 3.472 | 3.169 | 2.339 |
| BERMUDEZ |  | ZP-C108A | 1.161 | 419 | 0 |
| TRANSCARD |  | ZP-C108B | 2.182 | 1.711 | 0 |
| COOTRANSBOGOTA |  | ZP-C125A | 0 | 0 | 0 |
| SOTRANDES |  | ZP-C140 | 2.814 | 1.764 | 2.169 |
| COTRANSUBA |  | ZP-C141 | 3.549 | 1.786 | 1.745 |
| COOTRANSPENSILVANIA |  | ZP-C16 | 5.663 | 3.605 | 3.028 |
| TRANSFONTIBÓN |  | ZP-C21 | 2.757 | 2.340 | 502 |
| TRANSFONTIBÓN |  | ZP-C22 | 4.345 | 3.255 | 2.486 |
| TRANSFONTIBÓN |  | ZP-C24 | 3.080 | 2.920 | 1.170 |
| SOTRANDES |  | ZP-C28 | 4.395 | 2.874 | 2.849 |
| SOTRANDES |  | ZP-C34 | 6.327 | 4.873 | 5.231 |
| COOTRANSNIZA |  | ZP-C35 | 4.206 | 3.495 | 2.120 |
| SIDAUTO |  | ZP-C42 | 246 | 219 | 321 |
| SIDAUTO |  | ZP-C43 | 1.141 | 913 | 426 |
| PANAMERICANOS |  | ZP-C50 | 1.400 | 855 | 0 |
| PANAMERICANOS |  | ZP-C54 | 990 | 924 | 0 |
| COOTRANSBOGOTA |  | ZP-C56 | 2.261 | 1.190 | 0 |
| TRANSFONTIBÓN |  | ZP-C60 | 3.177 | 2.719 | 1.288 |
| TRANSFONTIBÓN |  | ZP-C61 | 4.272 | 3.653 | 2.776 |
| TRANSFONTIBÓN |  | ZP-C62 | 425 | 345 | 224 |
| TRANSFONTIBÓN |  | ZP-C63 | 6.859 | 5.625 | 4.478 |
| TRANSFONTIBÓN |  | ZP-C64 | 3.444 | 2.835 | 1.426 |
| COONAL |  | ZP-C65 | 0 | 0 | 13 |
| TRANSFONTIBÓN |  | ZP-C66 | 6.135 | 5.795 | 4.453 |
| METROPOLITANA |  | ZP-C70 | 1.125 | 660 | 0 |
| COONALCETECE |  | ZP-C74 | 10.597 | 6.566 | 725 |
| COOTRASCENORTE |  | ZP-C78 | 3.566 | 2.212 | 853 |
| BARSA |  | ZP-C87 | 1.113 | 630 | 420 |
| COOTRANSKENNEDY |  | ZP-C9 | 6.160 | 3.808 | 2.083 |
| COOTRANSNORTE |  | ZP-C92 | 1.592 | 1.169 | 900 |
| COOTRANSNORTE |  | ZP-C93 | 1.871 | 1.596 | 1.358 |
| SOCIEDAD UNIVERSAL |  | ZP-E21 | 3.315 | 1.738 | 1.110 |
| COOTRANSPENSILVANIA |  | ZP-E31 | 5.385 | 3.186 | 2.000 |
| COOTRANSNIZA |  | ZP-E4 | 4.184 | 4.018 | 2.502 |
| METROPOLITANA |  | ZP-E41 | 2.280 | 1.620 | 360 |
| EXPRESUR |  | ZP-E48 | 5.123 | 4.637 | 2.935 |
| COMNALMICROS |  | ZP-E56 | 2.600 | 1.800 | 1.260 |
| CONTINENTAL |  | ZP-E63 | 0 | 0 | 0 |
| TRANSCONFORT |  | ZP-E67 | 21.221 | 13.920 | 5.820 |
| UCOLBUS |  | ZP-E74 | 6.560 | 5.655 | 1.980 |
| COPENAL |  | ZP-O5 | 5.103 | 3.780 | 4.579 |
| BUSES VERDES |  | ZP-P17 | 2.000 | 1.600 | 700 |
| COODILTRA |  | ZP-P23 | 7.800 | 6.864 | 9.310 |
| TAMPA |  | ZP-P27 | 2.300 | 2.700 | 1.430 |
| COOTRANSOCORRO |  | ZP-P4 | 2.520 | 2.184 | 1.458 |
| COOTRANSBOLIVAR |  | ZP-P40 | 4.719 | 2.240 | 2.694 |
| COOTRANSBOLIVAR |  | ZP-P41 | 3.157 | 1.646 | 307 |
| TRANSANDINO |  | ZP-P47 | 3.750 | 2.700 | 3.063 |
| COOTRANSNORTE |  | ZP-P50 | 1.760 | 1.540 | 1.337 |
| COOTRAURES |  | ZP-P56 | 6.931 | 6.038 | 4.560 |
| COOTRAURES |  | ZP-P58 | 7.311 | 5.700 | 4.440 |
| PANAMERICANOS |  | ZP-P64 | 7.630 | 8.250 | 5.580 |
| COOTRANSKENNEDY |  | ZP-P81 | 6.636 | 4.592 | 4.725 |
| NORTE Y SUR |  | ZP-P91 | 2.911 | 1.390 | 1.615 |
| NORTE Y SUR |  | ZP-P94A | 3.163 | 1.660 | 1.667 |
| NORTE Y SUR |  | ZP-P94B | 3.085 | 1.609 | 1.594 |
| COOTRANSKENNEDY |  | ZP-T29 | 8.250 | 5.940 | 4.212 |
| SOCIEDAD UNIVERSAL |  | ZP-Z9 | 2.593 | 1.428 | 1.680 |
|  | TOTAL |  | 498.954 | 363.781 | 239.975 |

Fuente: Bases de datos de Reportes mensuales de demanda - Dirección Técnica de Buses TMSA.

Adicionalmente, para este informe se ha recopilado la información de demanda para todo el año 2020, de enero a septiembre; a partir de la cual tendríamos datos de demanda típicos (antes del 20 de marzo) y datos atípicos influenciados por la situación de confinamiento. Para cada ruta se consolidaron los datos de demanda promedio por día hábil, sábado y festivo, con los cuales podemos dimensionar las variaciones de demanda que ha sufrido el SITP Provisional en este tiempo de pandemia.

De acuerdo con los datos consignados en la siguiente tabla, en un día hábil de operación típica en el SITP Provisional se realizaban 1’059.744 viajes, para un día sábado 905.740 y para domingos y festivos 634.386. En tanto, que para los meses post-aislamiento, la disminución en la demanda alcanzó su límite inferior en el mes de abril con un 10% de la demanda movilizada habitualmente en día hábil, 8% para día sábado y 5% para día festivo, como se observa en la siguiente gráfica.

La demanda ha venido recuperándose de mayo a noviembre, pero dadas las condiciones de aislamiento que aún se mantienen y las restricciones de ocupación que debe cumplir el transporte público de pasajeros, las cifras de noviembre alcanzan sólo el 45% de la demanda que se tenía en febrero, mes antes de pandemia; situación que ha desencadenado la crisis actual que afrontan las empresas del SITP Provisional (Ver Figura 17).

Figura 17. Demanda Diaria por Tipo de día – 2020

Fuente: Bases de datos de Reportes mensuales de demanda - Dirección Técnica de Buses TMSA.ACCIDENTALIDAD

Conforme con lo dispuesto en la “Resolución 347 de 2015, numeral 14 Seguridad operacional vial”, las empresas tienen la responsabilidad de dedicar gran parte de sus esfuerzos y recursos al trabajo preventivo orientado a los conductores, enmarcado en los Planes Estratégicos de Seguridad Vial de cada organización.

Así como también, las empresas son responsables de registrar en una base de datos propia todos los eventos de accidentes e incidentes según su gravedad, así como de entregar quincenalmente a TRANSMILENIO S.A. dichas bases de datos.

La información de accidentes e incidentes entregada por las empresas en los informes quincenales fue consolidada por meses y tipificada de acuerdo con la gravedad del accidente o incidente; información que se muestra en la gráfica de la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. De acuerdo con la información recopilada de accidentes e incidentes, se evidencia que para el mes de octubre se presentaron 64 registros y para el mes de noviembre 59 registros.

En la gráfica se evidencia que el tipo de accidente más común es accidente de tránsito simple, con el 62% de los casos, seguido de accidente de tránsito con lesionados que representan el 24% de los casos. Se observa que a medida en que ha ido aumentado el número de vehículos en operación, también ha aumentado la cantidad de registros de accidentes e incidentes.

Figura 18. Registro de Accidentalidad

Fuente: Bases de datos accidentalidad - Dirección Técnica de Buses TMSA. RETROALIMENTACIÓN EMPRESAS sitp provisional

Para el periodo objeto de este informe, se efectuaron 23 reuniones con los representantes de las empresas del SITP Provisional, en las cuales se realizó la retroalimentación de la evaluación operacional de las rutas que tienen a cargo cada empresa y la retroalimentación administrativa frente a los compromisos de entrega de informes y demás establecidos en el reglamento de operación adoptado mediante la resolución 347 de 2015.

Este seguimiento de las rutas y de las empresas con los representantes de las mismas, se realiza de manera periódica, garantizando por lo menos dos reuniones con cada una de las 52 empresas en el año. Los aspectos objeto de revisión en estas reuniones fueron:

- Flota en operación durante el último mes.

- Intervalos promedio de operación.

- Porcentaje de cumplimiento en la entrega de reportes.

- Revisión de trazados.

- Seguridad en la prestación del servicio.

- Cambios de cabecera o patios o cualquier cambio u observación que haya tenido la ruta evaluada.

- Reportes de vehículos operando en la informalidad y que afecta a las empresas prestadoras del servicio.

- Respuestas a usuarios y en general a PQR y solicitudes remitidas por el Ente Gestor.

Para el periodo comprendido de octubre a diciembre de 2020 se realizaron reuniones y procesos de retroalimentación con 25 empresas, haciendo revisión de 65 rutas, las cuales se listan a continuación con los principales parámetros encontrados para cada ruta.

Tabla 9. Reuniones de seguimiento y rutas evaluadas

| EMPRESA | RUTA | FLOTA RODANDO | NUMERO DE VIAJES | FECHA DE REUNION | CUMPLIMIENTO GENERAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NORTE Y SUR | ZP-P91 | 19 | 4,8 | 9-oct.-20 | 82% |
|  | ZP-P94A | 18 | 4,1 |  |  |
|  | ZP-P94B | 15 | 6,1 |  |  |
| TAMPA | ZP-P27 | 27 | 3,3 | 15-oct.-20 | 48% |
| TRANCARD | ZP-C106 | 19 | 4,0 | 16-oct.-20 | 77% |
|  | ZP-C108B | 17 | 4,2 |  |  |
| COTRAUNIDOS | ZP-261 | 19 | 3,0 | 21-oct.-20 | 96% |
| COODILTRA | ZP-P23 | 33 | 5,0 | 22-oct.-20 | 95% |
|  | ZP-254 | 19 | 6,0 |  |  |
| TRANSFONTIBON | ZP-168A | 25 | 3,0 | 23-oct.-20 | 98% |
|  | ZP-C21 | 16 | 5,0 |  |  |
|  | ZP-C22 | 23 | 3,0 |  |  |
|  | ZP-C24 | 17 | 3,0 |  |  |
|  | ZP-C60 | 17 | 4,0 |  |  |
|  | ZP-C61 | 23 | 1,5 |  |  |
|  | ZP-C62 | 3 | 5,0 |  |  |
|  | ZP-C63 | 38 | 3,0 |  |  |
|  | ZP-C64 | 25 | 3,0 |  |  |
|  | ZP-C66 | 37 | 2,0 |  |  |
| SIDAUTO | ZP-20 | 20 | 2,0 | 29-oct.-20 | 90% |
|  | ZP-387 | 387 | 3,0 |  |  |
|  | ZP-C42 | 9 | 2,5 |  |  |
|  | ZP-C43 | 23 | 3,0 |  |  |
| EXPRESUR | ZP-686 | 1 | 3,0 | 30-oct.-20 | 92% |
|  | ZP-E48 | 13 | 7,0 |  |  |
| COOTRANSBOSA | ZP-923 |  |  | 12-nov.-20 | 93% |
| COOTRANSOCORRO | ZP-P4 | 23 | 3,7 | 13-nov.-20 | 98% |
| COOTRACENORTE | ZP-C78 | 19 | 5,8 | 19-nov.-20 | 83% |
| COPENAL | ZP-119 | 29 | 3,0 | 20-nov.-20 | 90% |
|  | ZP-O5 | 27 | 5,0 |  |  |
| COOTRANSFONTIBON | ZP-P81 | 29 | 4,2 | 26-nov.-20 | 84% |
| GM COOTRANSBOGOTA | ZP-C56 | 19 | 4,0 | 26-nov.-20 | 75% |
| GM COTRANSUBA | ZP-183 | 13 | 7,5 | 26-nov.-20 | 75% |
|  | ZP-C141 | 18 | 6,0 |  |  |
| GM EXBOSA | ZP-07 | 10 | 4,0 | 26-nov.-20 | 75% |
|  | ZP-850 | 25 | 2,5 |  |  |
|  | ZP-850A | 31 | 2,5 |  |  |
|  | ZP-SE8 | 61 | 4,2 |  |  |
| GM FLOTA USAQUEN | ZP-345 | 17 | 3,2 | 26-nov.-20 | 75% |
|  | ZP-743 | 40 | 2,5 |  |  |
| GM NUEVATRANSBOGOTÁ | ZP-361 | 11 | 2,0 | 26-nov.-20 | 75% |
|  | ZP-364 | 19 | 4,8 |  |  |
|  | ZP-365 | 17 | 4,5 |  |  |
|  | ZP-C125A | 0 | 0,0 |  |  |
| BARSA | ZP-01 | 5 | 4,6 | 3-dic.-20 | 92% |
|  | ZP-C87 | 12 | 7,6 |  |  |
| COOTRAURES Y COOTRANSMOLINOS | ZP-P56 | 39 | 4,2 | 3-dic.-20 | 95% |
|  | ZP-P58 | 38 | 4,0 |  |  |
| COOTRANSNORTE | ZP-C92 | 14 | 4,5 | 4-dic.-20 | 88% |
|  | ZP-P50 | 14 | 5,0 |  |  |
|  | ZP-C93 | 14 | 5,0 |  |  |
| FLOTA BLANCA | ZP-83 | 8 | 4,0 | 9-dic.-20 | 96% |
|  | ZP-84A | 15 | 5,4 |  |  |
| BUSES VERDES | ZP-136 | 18 | 3,0 | 10-dic.-20 | 47% |
|  | ZP-200 | 0 | 0,0 |  |  |
|  | ZP-33 | 30 | 2,5 |  |  |
|  | ZP-P17 | 20 | 4,0 |  |  |
| COOTRANSNIZA | ZP-150 | 37 | 2,5 | 10-dic.-20 | 94% |
|  | ZP-597 | 38 | 3,0 |  |  |
|  | ZP-C35 | 30 | 1,6 |  |  |
|  | ZP-E4 | 32 | 2,0 |  |  |
|  | ZP-902 | 25 | 1,2 |  |  |
| SOTRANDES | ZP-C140 | 23 | 5,7 | 11-dic.-20 | 97% |
|  | ZP-C28 | 32 | 3,2 |  |  |
|  | ZP-C34 | 14 | 6,0 |  |  |

Fuente: Bases de datos Reuniones de seguimiento - Dirección Técnica de Buses TMSA.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

Para el periodo objeto de este informe, toda la información que se registró se hizo en condiciones atípicas de operación, en el segundo semestre de 2020 la demanda se ha estabilizado en cerca del 45% de la demanda que se tenía el SITP Provisional antes de pandemia.  Dado lo anterior, se recomienda, que el uso de la información contenida en este informe sea utilizada en el marco del conocimiento de la crisis que afronta la operación del SITP Provisional actualmente y para toma de medidas transitorias, que permitan hacer estimaciones de corto y mediano plazo.

Durante el periodo del presente estudio octubre a diciembre 2020, se realizó el diagnóstico general de los parámetros operacionales de las 121 rutas que aún se encuentran habilitadas en el SITP Provisional, mediante estudios de campo, a partir de los cuales fue posible establecer la matriz de indicadores actualizada a noviembre de 2020 (último mes no estacional del año) con los siguientes parámetros:

- Rutas y empresas autorizadas

- Zonas de Origen – Destino

- Tipo de ruta

- Longitud del recorrido autorizado

- Tiempo de ciclo

- Horarios de operación

- Flota reportada por las empresas operadoras

- Flota observada en estudios de campo por tipología

- Cumplimiento de flota frente a una operación típica (feb-2020)

- Intervalo observado en estudios de campo

- Cumplimiento de intervalos frente a una operación típica (feb-2020)

- Porcentaje de ocupación observado en estudios de campo, en sentido de máxima carga.

El detalle de esta información se encuentra en el Anexo 1 y es puesta a disposición de la entidad para que sea objeto de consulta y sirva como base de posteriores estudios que involucren al SITP Provisional en las futuras actuaciones sobre el sistema.

Mediante la consolidación y análisis de reportes de operación solicitados a las empresas, se consigue una estimación de demanda y de kilómetros recorridos para cada ruta que opera en el SITP Provisional. En Demanda, de acuerdo con el análisis realizado se tiene que en un día hábil en el Sistema de rutas Provisional se realizan 498.954 viajes en promedio para los días hábiles, para un día sábado 363.781 y para domingos y festivos 239.975. Dada la naturaleza del ejercicio realizado para obtener el dato de demanda se considera que este es un tope inferior de la misma.

En lo relacionado con la oferta de kilómetros diaria encontramos que para un día hábil se realizaron 12.356 expediciones o viajes que equivalen a 471.371 Km, para día sábado 10.898 viajes y 415.968 Km y para festivo 7.953 viajes y 298.815 Km. A partir de esta información se estima que el sistema de rutas del SITP Provisional para un día hábil opera con un IPK general muy bajo, de tan solo 1.06 pasajeros por kilómetro recorrido.

A la fecha de presentación del informe, continúa vigente el permiso especial y transitorio de operación de rutas provisionales establecido mediante Resolución 381 del 13 de septiembre de 2019 de la Secretaría Distrital de Movilidad, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2021 inclusive, fecha para la cual se tiene que haber desmontado todo el sistema de rutas del SITP Provisional; no obstante, a la fecha quedan habilitados en la operación el 74% de los vehículos que inicialmente fueron habilitados, con 3810 vehículos de los 5128 iniciales.

De los 3810 vehículos habilitados, para el periodo del presente informe se registraron en promedio operando 2.973 vehículos, que equivalen al 91% del total que operaba en el primer trimestre de 2020, antes de pandemia y al 78% de los vehículos que están habilitados.

En cuanto a los niveles de movilización de pasajeros, los porcentajes promedio de ocupación se encuentran entre 33% y 87%; los microbuses registran la mayor ocupación tanto en periodo pico con 87% como en valle con el 59%. Cabe aclarar que esta misma situación se refleja en periodos normales de operación, los microbuses son la tipología que registra los mayores niveles de ocupación, alcanzando ocupaciones promedio de alrededor de 120% de su capacidad.

De las 129 rutas habilitadas que se tenían para el informe entregado con corte a septiembre de 2020, ocho (8) rutas han sido desmontadas en el presente trimestre, quedando 121  habilitadas para operación; de estas, según los estudios de campo hay 5 que se encuentran en estado de abandono. Para las 116 rutas restantes, el 72% de las mismas cuenta con intervalos de operación inferior a 15 minutos en promedio en días hábiles, Mientras que el porcentaje de rutas con intervalo mayor a 20 minutos se mantiene similar al trimestre anterior con el 10%.

En este periodo fueron desmontadas las Rutas ZP-SE10, ZP-923, ZP-C8, ZP-83, ZP-261, ZP-728A, ZP-902 y ZP-SE8 en los meses de octubre y noviembre; esto en cumplimiento del cronograma de desmonte previsto para el presente año; el cual se ha reactivado en el II semestre de 2020 con la adquisición y redistribución de flota de los Concesionarios del SITP.

Adicionalmente, se considera necesario revisar la cobertura que se está dando en este momento con el sistema de rutas del SITP Zonal y Troncal y demás rutas del SITP Provisional, en los sectores en que operan las cuatro (4) rutas que no se encontraron operando durante este trimestre, ZP-T130, ZP-200, ZP-505 Y ZP-C65; con el fin de evaluar la viabilidad de realizar el desmonte anticipado de las mismas.

De la evaluación de conductas operacionales, para el periodo de estudio permanece la tendencia como hallazgos más frecuentes con un 66% el poner el vehículo en movimiento con las puertas abiertas, siendo ésta la conducta más evidenciada. Mientras que en accidentalidad, el evento más común es accidente de tránsito simple, con el 62% de los casos, seguido de accidente de tránsito con lesionados que representan el 24%. Estas estadísticas son elementos base en la retroalimentación de indicadores operacionales que se realiza periódicamente a las empresas; en pro de conseguir el mejoramiento continuo en la formación y sensibilización de los operadores de vehículos.

En lo relacionado con el número de conductores vinculados a las empresas, a la fecha se cuenta con 3.993 de los 5.442 conductores que se tenían antes de pandemia en febrero de 2020, que representan una reducción del 27%; pasando de un indicador de 1,25 a 1,05 conductores por vehículo. Según información entregada por las empresas, la deserción ha sido potencializado por la baja demanda y consecuente disminución de los ingresos para conductores y propietarios de los vehículos. Sin embargo, comparando este indicador con el informe anterior de corte a septiembre, este indicador se mantiene similar pasando de 1,04 a 1,05 conductores por vehículo.

# ANEXO No. 1

MATRIZ DE PARÁMETROS OPERATIVOS DE LAS RUTAS DEL SITP PROVISIONAL EN EL PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2020